### 16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Повне найменування юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТТЮ «Виробнича Компанія «Автострада».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 43079409.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 21036, м. Вінниця, вул. Праведників світу, буд. 4-А, каб. 311, тел./факс: +38-050-017-14-73, e-mail: office@autostrada.ua.

Місцезнаходження об’єкта / промислового майданчика: промисловий майданчик № 1:  Дніпропетровська обл., м. Самар, вул. Північна, будинок 24 а.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля: підприємство придбано у 2023 році як діюче, ніяких змін та розширень існуючого технологічного процесу після купівлі не відбувалося,  тому підприємство не підпадає під дію Закону «Про ОВД». Відповідно висновок з ОВД не потребується.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта.

ТОВ «Виробнича Компанія «Автострада» спеціалізується на виробництві асфальто-бетоних сумішей.

До структури ТОВ «Виробнича Компанія «Автострада» входять:

- виробничий цех;

- склади;

- адміністративно-господарська частина.

Планованою діяльністю передбачається будівництво комплексу зі встановленням асфальтозмішувальної установки «MARINI TOP TOWER 3000» продуктивністю 240,0 т/год з метою виготовлення асфальтобетонних сумішей та емульсій. Асфальтозмішувальна установка являє собою комплекс технологічного обладнання, що працює за єдиною технологічною схемою, кожен агрегат виконує одну або декілька операцій виробничого процесу, спрямованого на отримання асфальтобетонних та інших бітумномінеральних сумішей, для приготування яких використовують щебінь, природний або подрібнений пісок, мінеральний порошок і нафтовий дорожній бітум.

Опис технології процесу виготовлення асфальтобетонних сумішей

Дороги з твердим покриттям мають асфальтобетонну або цементобетонну поверхню, яка поєднує вантаж-несучі властивості з відповідними показниками опору ковзанню і зносу, непроникності та довговічності.

Асфальтобетоном називають матеріал, який отримують після ущільнення асфальтобетонної суміші, приготовленої в змішувачах в нагрітому стані щебню або гравію, піску, мінерального порошку і бітуму в раціонально підібраних співвідношеннях.

Асфальтобетонні суміші є основним видом бітумних мінеральних сумішей. Існує велика кількість сумішей, які розрізняються по крупності і кількості щебню, змістом природного або подрібненого піску, кількості мінерального порошку, в'язкості бітуму. У результаті отримують суміші з різною структурою, яка і забезпечує опір покриттів експлуатаційним впливам. Суміші з великим вмістом щебню мають скелет з кам'яних частинок, який сприймає основне механічне навантаження. Суміші, що складаються з мінерального порошку, піску та бітуму, представляють собою асфальтовий розчин, їх механічні властивості визначаються головним чином в'язкістю бітуму. Чим менше в суміші скелетоутворюючих частинок, тим вище повинна бути в'язкість бітуму.

95% автомобільних доріг будуються з асфальтобетонним покриттям, тому що воно має ряд переваг над іншими покриттями. Головна відмінність асфальтобетону від бетонів на мінеральних в'яжучих полягає в його термопластичності, тобто розм'якшенні і зниженні міцності до 0,8-1,0 МПа у спекотні літні дні, коли температура покриття піднімається до 
+50 °С, і підвищення твердості і міцності до 10,0-15,0 МПа при низькій температурі в зимову пору року.

Гранулометричний склад асфальтобетонної суміші визначає зміст пір в мінеральній частині асфальтобетону, яке в свою чергу визначає кількість бітуму в суміші і взаємопов'язане із залишковою пористістю. Оптимальна залишкова пористість взаємопов'язана з в'язкістю сполучної речовини і комплексом експлуатаційних факторів - транспортних, атмосферних, кліматичних. Наприклад, при малов’язкому розрідженому бітумі необхідна висока пористість асфальтобетону, що забезпечує швидке випаровування легких фракцій з бітуму і як наслідок підвищення опору експлуатаційним чинникам.

Комплекс експлуатаційних факторів впливає також на вибір марки бітуму. У холодному кліматі треба застосовувати бітум з меншою в'язкістю, ніж у жаркому. Рух важких транспортних засобів диктує застосування високов'язкого бітуму.

Асфальтобетон використовується для пристрою нижніх і верхніх шарів дорожніх покриттів магістральних вулиць, конструктивних шарів дорожнього одягу, розв'язок, мостів, естакад спусків загальноміського призначення, ямкового ремонту, майданчиків під стоянку легкових і вантажних автомобілів, внутрішньодворових майданчиків і доріг, тротуарів і доріжок.

Структуроутворення гарячої асфальтобетонної суміші завершується відразу після укладання та охолодження. Для формування структур асфальтобетону з холодних сумішей його необхідно витримувати певний час перед відкриттям руху автотранспорту. До основних властивостей асфальтобетону відносять міцність, водостійкість, зносостійкість, зсувостійкість. Слід зазначити, що названі властивості асфальтобетону в значній мірі залежать від температури. Так, якщо при температурі 20 °С гарячий асфальтобетон має межу міцності при тиску не менше 2,2 МПа, що цілком достатньо для сприйняття напруги, що виникає у експлуатованому покритті, то з підвищенням температури до 50 °С міцність знижується до 1,0 МПа. Звісно, що при зниженні температури опір тиску зростає, а при негативних температурах (15-25 °С) його міцність стає сумірною з міцністю цементного бетону. При нормальних температурах асфальтобетон добре чинить опір ударним і стираючим впливам, наприклад, його річний знос не перевищує 1,5 мм. Асфальтобетон володіє водостійкістю, а його коефіцієнт розм'якшення зазвичай не менше 0,9. Однак у порівнянні з цементним бетоном асфальтобетон має меншу зсув-стійкість, особливо при підвищених температурах (внаслідок високої пластичності). Цей недолік асфальтобетону призводить до появи хвиль і напливів у покритті частіше на ділянці гальмування. При негативних температурах внаслідок дуже низької пластичності асфальтобетон проявляє крихкість, що призводить до появи тріщин в покритті. Крупнозернисті асфальтобетони використовують в нижніх шарах багатошарових дорожніх покриттів, середньо- і дрібнозернисті – для верхнього шару покриття. При інтенсивному русі перевагу віддають дрібнозернистим асфальтобетонам. Піщані асфальтобетони використовують для покриттів тротуарів, підлог промислових будівель, плоских покрівель та гідроізоляції.

Асфальтобетонні суміші (гарячі і холодні) виготовляють на стаціонарних або пересувних асфальтобетонних комплексах. Стаціонарні будуються там, де є постійна потреба в асфальтобетонних сумішах – у містах, у великих транспортних вузлах. Пересувні комплекси створюють при будівництві або реконструкції магістральних автомобільних доріг.

Відстань асфальтобетонного комплексу від місця укладання гарячою чи теплою суміші визначають тривалістю її транспортування, яка не повинна перевищувати 1,5 години. Доцільний радіус обслуговування автомобільних доріг, що будуються, становить 60-80 км. Відстань транспортування холодної асфальтобетонної суміші не має обмеження і визначається техніко-економічними розрахунками.

Вибір майданчика для асфальтобетонного комплексу визначається з умов найменшої відстані транспортування готової суміші та вихідних матеріалів, наявності залізничних і водних шляхів та інших умов. Найкраще місце для розміщення комплексу вибирають на основі техніко-економічних вишукувань. Сучасний рівень розвитку техніки дозволяє повністю механізувати виробництво асфальтобетонних сумішей.

Сировиною для виробництва асфальтобетонних сумішей є:

- щебінь усіх фракцій;

- пісок;

- мінеральні порошки;

- бітум;

- целюлозна добавка.

Сировиною для виробництва емульсії є:

- кислота о-фосфорна;

- керосин;

- бітум;

- емульгатор.

На асфальтобетонній установці виконуються такі технологічні операції:

1) попереднє дозування кам’яних матеріалів в агрегаті живлення і подача їх до сушильного агрегату;

2) просушування і нагрів кам’яних матеріалів до робочої температури в сушильному агрегаті і подача нагрітих матеріалів в грохот змішувального агрегату;

3) сортування нагрітих кам’яних матеріалів на 4 фракції, тимчасове зберігання їх в «гарячому» бункері, дозування і подача на змішувач;

4) очистка відхідних газів;

5) використання вловленого пилу шляхом подачі його в змішувальний агрегат;

6) приймання, зберігання, нагрів до робочої температури бітуму, дозування і подача його в змішувач;

7) змішування кам’яних матеріалів з бітумом, видача асфальтобетонної суміші на автотранспорт.

Зі складу інертні матеріали за допомогою фронтального навантажувача подаються до п'яти дозувальних бункерів живильника. Після попереднього дозування мінеральна суміш надходить в сушильний барабан асфальтозмішувальної установки.

Усе обладнання установки буде розташовано на відкритому майданчику.

Мінеральні матеріали вивантажують на спеціальні майданчики, які повинні мати тверде покриття. Рекомендується влаштовувати криті склади або навіси для зберігання щебню та піску. Мінеральний порошок зберігають у закритих приміщеннях бункерного типу або в силосах. Для механізації складських операцій зазвичай застосовують автонавантажувачі, стрічкові конвеєри, транспортні естакади та інші машини і механізми.

Пісок і щебінь подаються зі складу в бункера агрегату живлення за допомогою навантажувачів. З бункерів агрегату живлення матеріали безперервно подаються за допомогою живильників в певних пропорціях на збірний стрічковий конвеєр, розташований в нижній частині агрегату живлення. Зі збірного конвеєра матеріали надходять на похилий стрічковий конвеєр, який завантажує  матеріали в барабан сушильного агрегату. Сушильний агрегат складається з барабану (під кутом нахилу), топки та пилогазоочисного обладнання (ПГОО). Інертні матеріали поступово рухаються по обертальному барабану у бік топки.

Продукти горіння палива разом із пилом інертних матеріалів витягуються димососом та поступають на очистку. Димові гази очищуються від пилу в рукавних фільтрах за допомогою площі фільтрації до 750 м2. На вході в блок рукавних фільтрів є бункер сепарації крупної фракції пилу, яку оператор може направити, на свій вибір, в елеватор кам’яних матеріалів і далі – у відділ піску «гарячого» бункера, або ж в елеватор пилу і далі – на дозування або в силос пилу. Регенерація рукавних фільтрів виконується за рахунок розрідження, що створюється димососом.

Після просушування і нагрівання інертні матеріали по «гарячому» елеватору подаються у гуркіт асфальтозмішувача, де проходять сортування по фракціях. Після гуркоту інертні матеріали подаються у змішувач, де проходить їх змішування з бітумом в певній пропорції й виготовлення асфальтобетону.

Асфальт, розігрітий в сховищі до рідкотекучого стану, за допомогою нагрівального-перекачувального агрегату подається в нагрівач бітуму, в якому зневоднюється і нагрівається до робочої температури.

Процес підігріву бітуму

Бітум використовується як в’яжучий засіб. Бітум на підприємство надходить автотранспортом і зливається в резервуари зберігання бітуму.

При зберіганні бітум застигає, тому перед використанням його розігрівають, використовуючи масляний теплогенератор. В якості палива для масляного теплогенератора використовується дизельне пальне.

В котлах нагрівання бітум доводять до робочої температури в 130-150 0С, далі він поступає у змішувач.

Продукт може зберігатися тільки в чистих цистернах, що не містять залишків будь-яких органічних в'яжучих. Щоб запобігти випаровування води в процесі зберігання необхідно забезпечити циркуляцію емульсії за принципом цистерна-насос-цистерна.

Для покращення механічних властивостей асфальтобетону, до нього додають целюлозну добавку, за допомогою агрегату целюлозної добавки.

Всі компоненти, подані в змішувач, перемішуються. Потім готова продукція вивантажується в автомобілі-самоскиди або надсилається за допомогою підйомників у бункери для готової суміші.

Управління установкою є автоматичним та виконується централізованою системою управління з дистанційним пультом в операторській. В асфальтозмішувальній установці здійснюється автоматичне дозування усіх сировинних компонентів, підтримка робочих параметрів суміші.

Якість виготовленої продукції забезпечується організацією контролю сировини, яка надходить, з дотриманням вимог технологічного процесу. Готовою продукцією є суміші асфальтобетонні, що відповідають ДСТУ Б В.2.7-119:2011 та європейським стандартам. Періодичному контролю підлягає технічний стан обладнання і пристроїв.

Для виготовлення емульсії використовують реактор з мішалками та обігрівом. Емульсія виробляється на основі бітуму, до якого додають інші сировині матеріали (керосин, кислота, емульгатор).

Схема технологічного процесу виготовлення асфальтобетонних сумішей наведена на рисунку 1.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА АСФАЛЬТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ

Рисунок 1. - Схема технологічного процесу виготовлення асфальтобетонних сумішей

Для виготовлення асфальтобетонної суміші планованою діяльністю передбачено використання  асфальтозмішувальної установки «MARINI TOP TOWER 3000». Установка призначена для виробництва асфальтобетонних сумішей, що використовуються при будівництві доріг.

Схема мобільної асфальтобетонної установки MARINI TOP TOWER 3000 наведена на рис. 2.

| 1 – зберігання та зважування інертного матеріалу 2 – зберігання та зважування вторинного матеріалу 3 – сушильно-фільтрувальна група: • сушильний барабан та кільце рециклінгу • накопичувальний силос під фільтром • фільтр 4 – силос привозного порошку | 5 – змішувальна вежа: • гарячий елеватор • елеватор пилу • гуркіт • бункер гарячих матеріалів • дозування компонентів • змішувач 6 – бункер зберігання гарячої суміші 7 – ємність в’яжучого 8 – кабіна керування та автоматика |
| --- | --- |

Рис. 2. - Схема мобільної асфальтобетонної установки MARINI TOP TOWER 3000

Асфальтобетонна установка призначена для роботи в стандартних умовах продуктивністю 240 т/год. (160 ° C). Технічні характеристики установки, згідно техпаспорту (Додаток 4), наступні:

• Вологість агрегату: ≤ 3%

• Температура агрегату до входу сушарки: 10°C

• Робоча висота: рівень моря

• Середня питома вага агрегату: 1,650 кг/м³

• Нижча теплота згоряння палива № 6: 9,200 ккал/кг (82% ефективності згоряння)

• Нижча теплота згоряння палива № 4: 9,700 ккал/кг (ККД згоряння 80%)

• Нижча теплота згоряння дизельного палива: 10,200 ккал/кг (ККД згоряння 86%)

• Нижча теплота згоряння природного газу та ЗПГ №6: 8,250 ккал/Нм³ (92% ефективності згоряння)

• ΔT = 150°C

• Обсяг залишкової вологості в суміші: ≤ 0,3%.

• Максимальний діаметр щебню: ≤ 40 мм.

• Відсоток щебню, що проходить крізь сито 3×3 мм ≤ 40%.

• ASTM200 – щебінь, що проходить через сито 74 мм ≤ 7%.

• Питома теплота агрегату ≤ 0,21 ккал/кг °С

• Виробнича потужність містить % 5 бітумної ваги, агрегати та наповнювач

• Форма частинок: частинки мають бути правильного розміру та кубічної форми, без сторонньої речовини, відповідно до міжнародних стандартів CNR-BU 139/1192.

• Гарантія роботи виробничого обладнання (допуск обсягу виробництва) відносно температури навколишнього середовища та умов праці: ±%10

• Напруга живлення: 400 кВт, 3 фази, 50 Гц.

До складу асфальтобетонної установки входять:

Агрегат живлення холодних матеріалів. Призначений для попереднього дозування вихідних кам'яних матеріалів (піску і щебню), відповідно до заданої рецептури, і подачі їх на похилий стрічковий конвеєр. Агрегат складається з п’яти  блоків обсягом 24 м3 кожний.

Під кожним з бункерів встановлений конвеєр дозування обсягом 10-160 т/год., стрічки контролюються інвертором. Конвеєр обладнаний системою дозування та системою сповіщення припинення подачі сировини. Також до складу агрегату живлення входить загальний конвеєр та конвеєр живильника.

Сушильний агрегат. Призначений для нагріву і сушіння кам'яних матеріалів до стану, що забезпечує приготування суміші. Діаметр сушильного барабану – 2,2 м, довжина – 9 м. До складу сушильного агрегату входить: сушильний барабан, топковий агрегат (пальник), система пилогазоочистки. Планованою діяльністю передбачено у якості палива використовувати дизпаливо. Обсяг палива у пальнику та температура матеріалів контролюється автоматизованою системою з центрального комп’ютера.

Вузол зважування на змішування. Призначений для сортування та дозування нагрітих піску і щебню, дозування бітуму, дозування мінерального порошку, приготування асфальтобетонної суміші та вивантаження її в скіп агрегату готової суміші або безпосередньо в автотранспорт з-під змішувача. Агрегат уявляє собою вежу, що складається з блоків, розташованих відповідно до технологічного процесу приготування суміші. До складу змішувального агрегату входять:

- ковшовий елеватор щебня об’ємом 240 т/год;

- шнековий конвеєр пилу потужністю 30 т/год;

- гуркіт з загальною площею сит 27,3 м2;

- бункер гарячих матеріалів з 6-ма відділеннями об’ємом 25 т;

- система зважування щебню об’ємом 3 т;

- система зважування пилу об’ємом 410 кг;

- система зважування бітуму об’ємом 225 кг;

- змішувач ємністю 3000 кг;

- бункер готової суміші ємністю 30 т;

Паливний бак. Бак призначений для зберігання і подачі нагрітого до робочої температури палива до топки сушильного агрегату. При підготовці палива до роботи воно нагрівається електронагрівачами, що можна спостерігати за показниками термометра. Блок термометра ТЗ підтримує температуру в баку в межах 333 ... 353 К (160 ... 80 °С). Для різних марок палива блок можна налаштовувати на відповідну температурну межу. При нижній температурній межі електронагрівач бака буде включений до тих пір, поки не встановиться верхня температурна межа. При досягненні верхньої температурної межі електронагрів відключається. За рівнем палива в баку слідкують за шкалою поплавкового показника.

Силос мінерального порошку. Призначений для прийому, тимчасового зберігання та видачі мінерального порошку в змішувач змішувального агрегату.

Нагрівач бітуму. Призначений для нагріву бітуму і теплоносія до робочої температури і подачі його в дозатор змішувального агрегату. До складу нагрівача бітуму входить цистерна з автоматичним пальником і димарем, бак, шафа управління.

Бункер готової суміші. Призначений для прийому, короткочасного зберігання і вивантаження в автотранспорт готової асфальтобетонної суміші. До складу агрегату готової суміші входить накопичувальний бункер, бункер для проміжного розвантаження. Готова асфальтобетонна суміш зберігається  в накопичувальному бункері. Бункер для проміжного розвантаження призначений для розвантаження бракованої або приготовленої за спеціальним рецептом суміші безпосередньо в автотранспорт і не призначений для зберігання суміші.

Накопичувальний бункер теплоізольований. Нижня частина бункера обігрівається електронагрівачами. Контроль температури суміші в бункері проводиться за допомогою датчика температури з видачою показань в кабіну оператора.

Кабіна управління. Комп’ютерна система управління PLC дозволяє керувати, контролювати, дозувати подачу матеріалів та налаштовувати параметри всіх вузлів установки за допомогою комп’ютера.

Газоочисне обладнання. Асфальтозміщувальна установка MARINI TOP TOWER 3000 обладнана системою технологічної газоочистки для очищення викидів, які відходять від сушильного агрегату. До складу газоочисного обладнання, що передбачене планованою діяльністю на установці MARINI TOP TOWER 3000 входять рукавні фільтри:

Рукавні фільтри – це спецобладнання, призначенням якого є очищення забрудненого стисненого повітря. Вони використовуються для сухого поділу пилових частинок або для вилучення корисного пилу з потоків повітря. Зазвичай забрудненість на виході, після процесу очищення становить не більше 10 мг/м3, при цьому чистота повітря після процесу фільтрації досягає 99,99 %. Основний елемент рукавного фільтра – це фільтрувальні рукави, які вимагають заміни і найчастіше зношуються. Фільтрувальні рукава мають циліндричну або круглу форму і виготовлені з фільтрувальної або голкопробивної тканини. Тканина фільтра повинна відповідати вимогам промислового процесу, хімічним, газовим і пиловим характеристикам, технічним характеристикам роботи заводу.

Способи регенерації (очищення) фільтрувальних рукавів:

- Продування зворотним напором повітря. У камерах використовуються безперервні потоки повітря низького тиску для видалення твердих речовин.

- Механічне струшування або вібраційні дії для очищення від пилу.

- Імпульсна регенерація, у процесі якої використовуються стиснуті потоки повітря під високим тиском для видалення твердих частинок. Такий вид очищення застосовується в рукавах, де встановлено металевий каркас.

В порівнянні з вже застарілими електрофільтрами, які вимагають несумірних енерговитрат, рукавний фільтр очищення газів відрізняється більш високою продуктивністю і ефективністю, а також мінімальними вимогами до обслуговування.

В залежності від ступеня забруднення й ефективності системи очищення (регенерації), тривалість експлуатації рукавів становить 3 роки, однак, за деяких умов цей показник може досягати 6 років. Гарантією результативної роботи рукавного фільтра є своєчасна заміна рукавів.

Схема рукавного фільтру наведена на рис. 3.

| 1 – корпус; 2 – пристрій для струшування; | 3 – рукав; 4 – розподільча решітка. |
| --- | --- |

Рисунок 3 – Схема рукавного фільтру

Кількість встановлених фільтрів – 400 од., площа поверхні рукавів – 750 м2. Очищене після рукавних фільтрів повітря з сушильного барабану викидається в атмосферне повітря через димову трубу висотою 18 м, діаметром 1,21 м. Вловлений в рукавних фільтрах пил за допомогою шнекового конвеєру скидається в силос пилу, звідки потрапляє в змішувач.

Завдяки рішенню використовувати технологічну газоочистку для очищення викидів, що відходять від основних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, ефективність очищення викидів досягає 98,5%.

| Таблиця. Перелік видів продукції,що випускається на об’єкті/промисловому майданчику, у тому числі продукції переділів, що використовується у власному виробництві |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порядковий номер | Вид продукції | Річний випуск 2024 р. (проектна) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Асфальт | 180000,0 т/рік |  |
| 2 | Емульсія | 4200,0 т/рік |  |

Проектна виробнича потужність промислового майданчика складає:

- виробництво асфальту – 180000,0 т/рік.

- виробництво емульсії – 4200,0 т/рік.

Фактична виробнича потужність промислового майданчика складає:

- виробництво асфальту – 180000,0 т/рік.

- виробництво емульсії – 4200,0 т/рік.

Режим роботи устаткування однозмінний по 8 годин зміна, 5 днів на тиждень на протязі року.

| Найменування | Термін введення в експлуатацію, рік | Нормативний строк амортизації, рік | Дата проведення останньої реконструкції, рік | Номінальна та фактична виробнича потужність | Фонд роботи устаткування (годин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ємність для палива | 2019 | 25 | - | 60 м3 | 6200 |
| Установка сушки сировини | 2019 | 25 | - | 800 кВт | 4200 |
| Маслостанція дизельний нагрівач | 2019 | 20 | - | 150 кВт | 4200 |
| Силос мінерального порошку | 2019 | 25 | - | 60 м3 | 4200 |
| Транспортери | 2019 | 15 | - | 78 т/год | 4200 |
| Ємність готової продукції | 2019 | 25 | - | 60 м3 | 4200 |
| Ємності з емульгатором | 2019 | 25 | - | 40 м3 | 6200 |
| Ємності з кислотою | 2019 | 15 | - | 40 м3 | 6200 |
| Ємність з керосином | 2019 | 15 | - | 20 м3 | 6200 |
| Насосна станція мастила | 2019 | 15 | - | 8,2 кВт | 4200 |
| Ємність із бітумом | 2019 | 25 | - | 50 м3 | 6200 |
| Емульсійна установка | 2019 | 15 | - | 4,3 т/год | 4200 |
| Дизельгенератор | 2019 | 10 | - | 450 КВА | 1300 |
| Ємність стоків | 2019 | 20 | - | 25 м3 | 8760 |
| Муфель | 2019 | 10 | - | 3,8 кВт | 560 |
| Сушильна шафа | 2019 | 10 | - | 2,4 кВт | 560 |
| Кондиціонери АБК | 2019 | 10 | - | 1,8 кВт | 8760 |
| Зварювальний | 2019 | 10 | - | 5,5 кВт | 18 |
| Газова різка | 2019 | 10 | - | 0,4 м.п/хв | 400 |
| Відрізні верстати | 2019 | 10 | - | 1,6 кВт | 210 |
| Установка подачі целюлози | 2019 | 15 | - | 0,025 т/год | 110 |

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Таблиця 6.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

| № з/п | Забруднююча речовина |  |  |  |  | Фактичний обсяг викидів (т/рік) |  | Потенційний обсяг викидів (т/рік) |  | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код |  | найменування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 | 811-97-2 18000 |  | Фреони |  |  | 0,0025 |  | 0,0025 |  | 0,1 |  |
| 2 | - 03000 |  | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом |  |  | 675,8511 |  | 675,8511 |  | 3,0 |  |
| 3 | 7446-09-5 05001 |  | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки |  |  | 9,613 |  | 9,613 |  | 1,5 |  |
| 4 | 10102-44-0 04001 |  | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту |  |  | 78,04467 |  | 78,04467 |  | 1,0 |  |
| 5 | 630-08-0 06000 |  | Оксид вуглецю |  |  | 11,61992 |  | 11,61992 |  | 1,5 |  |
| 6 | 74-82-8 12000 |  | Метан |  |  | 0,0057 |  | 0,0057 |  | 10 |  |
| 7 | ‌7783-06-4 05002 |  | ‌Сірководень(H2S) |  |  | 2,30E-06 |  | 2,30E-06 |  | 0,1 |  |
| 8 | 11104-93-1 04002 |  | Азоту (І) оксид |  |  | 0,0094 |  | 0,0094 |  | 0,1 |  |
| 9 | 50-32-8 13101 |  | Бенз(а)пірен |  |  | 0,000403 |  | 0,000403 |  | 0,0000005 |  |
| 10 | - 07000 |  | Діоксид вуглецю |  |  | 6492,234 |  | 6492,234 |  | 500 |  |
| 11 | 74-98-6 04003 |  | ‌Аміак |  |  | 2,20E-05 |  | 2,20E-05 |  | 1,5 |  |
| 12 | 1309-37-1 01003 |  | ‌Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) |  |  | 0,0031 |  | 0,0031 |  | 0,1 |  |
| 13 | 1313-13-9 01104 |  | ##### Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) |  |  | 0,00006 |  | 0,00006 |  | 0,005 |  |
| 14 | ‌74-93-1 05000 |  | ##### Метилмеркаптан |  |  | 2,20E-09 |  | 2,20E-09 |  | - |  |
| 15 | ‌75-08-1 05000 |  | ##### ‌ Етилмеркаптан |  |  | 1,10E-09 |  | 1,10E-09 |  | - |  |
| 16 | 11000 |  | НМЛОС (загалом) |  |  | 13,53922 |  | 13,53922 |  | 1,5 |  |
| 17 | - 11000 |  | НМЛОС (вуглеводні насичені С12- С19) |  |  | 6,47522 |  | 6,47522 |  | - |  |
| 18 | - 11000 |  | НМЛОС (масло мінеральне) |  |  | 0,169 |  | 0,169 |  | - |  |
| 19 | ‌74-85-1 11000 |  | Етилен |  |  | 0,79 |  | 0,79 |  | - |  |
| 20 | ‌64-17-5 11000 |  | Спирт етиловий |  |  | 3,939 |  | 3,939 |  | - |  |
| 21 | ‌1330-20-7 11030 |  | ‌Ксилол |  |  | 1,456 |  | 1,456 |  | 0,9 |  |
| 22 | ‌108-95-2 11048 |  | ‌Фенол |  |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,1 |  |
| Усього для підприємства |  |  |  |  |  | 7280,923097 |  | 7280,923097 |  |  |  |
| Найбільш поширені забруднюючі речовини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 | - 03000 |  | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом |  |  | 675,8511 |  | 675,8511 |  | 3,0 |  |
| 2 | 7446-09-5 05001 |  | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки |  |  | 9,613 |  | 9,613 |  | 1,5 |  |
| 3 | 10102-44-0 04001 |  | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту |  |  | 78,04467 |  | 78,04467 |  | 1,0 |  |
| 4 | 630-08-0 06000 |  | Оксид вуглецю |  |  | 11,61992 |  | 11,61992 |  | 1,5 |  |
| 5 | ‌7783-06-4 05002 |  | ‌Сірководень(H2S) |  |  | 2,30E-06 |  | 2,30E-06 |  | 0,1 |  |
| 6 | 50-32-8 13101 |  | Бенз(а)пірен |  |  | 0,000403 |  | 0,000403 |  | 0,0000005 |  |
| Усього |  |  |  |  |  | 775,129095 |  | 775,129095 |  |  |  |
| Небезпечні забруднюючі речовини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 | 811-97-2 18000 |  |  | Фреони |  | 0,0025 |  | 0,0025 |  | 0,1 |  |
| 2 | 74-98-6 04003 |  |  | ‌Аміак |  | 2,20E-05 |  | 2,20E-05 |  | 1,5 |  |
| 3 | 1309-37-1 01003 |  |  | ##### ‌Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) |  | 0,0031 |  | 0,0031 |  | 0,1 |  |
| 4 | 1313-13-9 01104 |  |  | ##### Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) |  | 0,00006 |  | 0,00006 |  | 0,005 |  |
| 5 | ‌74-93-1 05000 |  |  | Метилмеркаптан |  | 2,20E-09 |  | 2,20E-09 |  | - |  |
| 6 | ‌75-08-1 05000 |  |  | ‌ Етилмеркаптан |  | 1,10E-09 |  | 1,10E-09 |  | - |  |
| 7 | 11000 |  |  | НМЛОС (загалом) |  | 13,53922 |  | 13,53922 |  | 1,5 |  |
| 8 | - 11000 |  |  | НМЛОС (вуглеводні насичені С12- С19) |  | 6,47522 |  | 6,47522 |  | - |  |
| 9 | - 11000 |  |  | НМЛОС (масло мінеральне) |  | 0,169 |  | 0,169 |  | - |  |
| 10 | ‌74-85-1 11000 |  |  | Етилен |  | 0,79 |  | 0,79 |  | - |  |
| 11 | ‌64-17-5 11000 |  |  | Спирт етиловий |  | 3,939 |  | 3,939 |  | - |  |
| 12 | ‌1330-20-7 11030 |  |  | ‌Ксилол |  | 1,456 |  | 1,456 |  | 0,9 |  |
| 13 | ‌108-95-2 11048 |  |  | ‌Фенол |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,1 |  |
| Усього |  |  |  |  |  | 27,08412 |  | 27,08412 |  |  |  |
| Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об’єкта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 |  | 74-82-8 12000 |  |  | Метан |  | 0,0057 |  | 0,0057 |  | 10 |
| Усього |  |  |  |  |  |  | 0,0057 |  | 0,0057 |  |  |
| Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 |  | - 07000 |  |  | Діоксид вуглецю |  | 6492,234 |  | 6492,234 |  | 500 |
| 2 |  | 11104-93-1 04002 |  |  | Азоту (І) оксид |  | 0,0094 |  | 0,0094 |  | 0,1 |
| Усього |  |  |  |  |  |  | 6492,2434 |  | 6492,2434 |  |  |

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

| Номер джерела викиду | Наймену- вання ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |  |  | Ступень очищення | Назва та тип установки очистки газу | На вході в ГОУ |  |  | На виході з ГОУ |  |  | Ступінь очищення газу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | об'ємна витрата газопи- лового потоку, м3/с | масова концен- трація, мг/м3 | масова витрата, г/с | об'ємна витрата газопи- лового потоку, м3/с | масова концен- трація, мг/м3 | масова витрата, г/с |  |
|  |  | CAS № / CAS | код | наймену- вання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | ФРКН | - | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1 | ФРКН | 3,56 | 843,12 | 0,245340 | 3,56 | 12,65 | 0,000491 | 98,5 |

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 811-97-2 18000 | Фреони | 0,0025 |
| - 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 675,8511 |
| 7446-09-5 05001 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 9,613 |
| 10102-44-0 04001 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 78,04467 |
| 630-08-0 06000 | Оксид вуглецю | 11,61992 |
| 74-82-8 12000 | Метан | 0,0057 |
| ‌7783-06-4 05002 | ‌Сірководень(H2S) | 2,30E-06 |
| 11104-93-1 04002 | Азоту (І) оксид | 0,0094 |
| 50-32-8 13101 | Бенз(а)пірен | 0,000403 |
| - 07000 | Діоксид вуглецю | 6492,234 |
| 74-98-6 04003 | ‌Аміак | 2,20E-05 |
| 1309-37-1 01003 | ‌Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,0031 |
| 1313-13-9 01104 | ##### Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) | 0,00006 |
| ‌74-93-1 05000 | ##### Метилмеркаптан | 2,20E-09 |
| ‌75-08-1 05000 | ‌ Етилмеркаптан | 1,10E-09 |
| 11000 | НМЛОС (загалом) | 13,53922 |
| - 11000 | НМЛОС (вуглеводні насичені С12- С19) | 6,47522 |
| - 11000 | НМЛОС (масло мінеральне) | 0,169 |
| ‌74-85-1 11000 | Етилен | 0,79 |
| ‌64-17-5 11000 | Спирт етиловий | 3,939 |
| ‌1330-20-7 11030 | ‌Ксилол | 1,456 |
| ‌108-95-2 11048 | ‌Фенол | 0,71 |
| 00000 | Усього для об'єкта / промислового майданчика | 7280,923097 |

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Вентиляція та спалювання код 1.B.2.c

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) | 3077,976 |
| 811-97-2 18000 | Фреони | 0,0025 |
| 10102-44-0 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) | 35,196 |
| 630-08-0 06000 | Оксид вуглецю | 1,76 |
| 7446-09-5 05001 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 3,821 |
| - 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недифернційованихза складом | 0,192 |
| - 07000 | Вуглецю діоксид | 3037 |
| 11104-93-1 04002 | Азоту(1) оксид (N2О) | 0,004 |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

інші викиди в атмосферу при виробництві енергії код 1.B.2.d

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) | 14,796 |
| 630-08-0 06000 | Оксид вуглецю | 7,200 |
| - 11000 | НМЛОС (вуглеводні насичені С12- С19) | 2,160 |
| 10102-44-0 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) | 2,880 |
| - 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недифернційованихза складом | 1,116 |
| 7446-09-5 05001 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 1,440 |
| 50-32-8 13101 | Бенз(а)пірен | 0,000 |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Інші не транспортні мобільні джерела та техніка код 1.A.4

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) | 40,526 |
| 630-08-0 06000 | Оксид вуглецю | 0,679 |
| - 11000 | НМЛОС (вуглеводні насичені С12- С19) | 0,102 |
| 74-82-8 12000 | Метан | 0,004 |
| 10102-44-0 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) | 0,373 |
| 11104-93-1 04002 | Азоту (І) оксид | 0,002 |
| - 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частино недифернційованихза складом | 0,087 |
| - 07000 | Вуглецю діоксид | 39,225 |
| 7446-09-5 05001 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,054 |
| 50-32-8 13101 | Бенз(а)пірен | 0,000 |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Зберігання, обробка та транспортування виробів з металу код 2.C.7.d

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) | 0,149 |
| - 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недифернційованихза складом | 0,144 |
| 630-08-0 06000 | Оксид вуглецю | 0,001 |
| 10102-44-0 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) | 0,001 |
| 1309-37-1 01003 | ##### ‌Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,003 |
| 1313-13-9 01104 | ##### Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) | 0,000 |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Будівництва асфальтних доріг код 2.D.3.b

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) | 4147,476 |
| - 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 674,312 |
| 7446-09-5 05001 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 4,298 |
| 10102-44-0 04001 | ##### Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 39,595 |
| 630-08-0 06000 | ##### Оксид вуглецю | 1,980 |
| 74-82-8 12000 | ##### Метан | 0,002 |
| ‌7783-06-4 05002 | ##### ‌Сірководень(H2S) | 0,000 |
| 11104-93-1 04002 | ##### Азоту (І) оксид | 0,003 |
| 50-32-8 13101 | ##### Бенз(а)пірен | 0,000 |
| - 07000 | ##### Діоксид вуглецю | 3416,009 |
| 74-98-6 04003 | ##### ‌Аміак | 0,000 |
| ‌74-93-1 05000 | ##### Метилмеркаптан | 0,000 |
| ‌75-08-1 05000 | ##### ‌ Етилмеркаптан | 0,000 |
| - 11000 | ##### НМЛОС (вуглеводні насичені С12- С19) | 4,213 |
| - 11000 | ##### НМЛОС (масло мінеральне) | 0,169 |
| ‌74-85-1 11000 | ##### Етилен | 0,790 |
| ‌64-17-5 11000 | ##### Спирт етиловий | 3,939 |
| ‌1330-20-7 11030 | ##### ‌Ксилол | 1,456 |
| ‌108-95-2 11048 | ##### ‌Фенол | 0,710 |

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання): заходи не встановлюються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання): заходи не встановлюються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: підприємство дотримується вимог чинного природоохороного законодавства щодо скорочення викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству : викиди підприємства відповідають технологічному регламенту і проектним показникам згідно до вимог наказу Мінприроди України № 309 від 27.06.2006р. Запропоновані пропозиції по дозволеним обсягам викидів забруднюючих речовин в атмосферу на стаціонарних джерелах забезпечують не перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

## Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин

Номер джерела викидів на карті-схемі:

Джерело викиду 	№ 2, Труба Установка сушки сировини

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопусти-мий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференціованих за складом | 150,0 | 150,0 | з «__».11.2025 р. |

Для забруднюючих речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиді наступні величини масової витрати (г/с):

-  Оксид вуглецю  - 1,32076 г/с;

-  Оксиди азоту (оксид та діоксид) в перерахунку на діоксид азоту  - 0,93984 г/с.

- Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,41296 г/с.

Номер джерела викидів на карті-схемі:

Джерело викиду 	№ 3, Труба Маслостанція дизельний нагрівач

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопусти-мий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференціованих за складом | 150,0 | 150,0 | з «__».11.2025 р. |

Для забруднюючих речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиді наступні величини масової витрати (г/с):

-  Оксид вуглецю  - 0,00435 г/с;

-  Оксиди азоту (оксид та діоксид) в перерахунку на діоксид азоту  - 0,00833 г/с.

- Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,00371 г/с.

Номер джерела викидів на карті-схемі:

Джерело викиду 	№ 20, Труба Дизельгенератор резервний

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопусти-мий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференціованих за складом | 150,0 | 150,0 | з «__».11.2025 р. |

Для забруднюючих речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиді наступні величини масової витрати (г/с):

-  Оксид вуглецю  - 0,04029 г/с;

-  Оксиди азоту (оксид та діоксид) в перерахунку на діоксид азоту  - 0,01989 г/с.

- Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,00323 г/с.

-  Бенз(а)пірен  - 0,00000012 г/с.

Номер джерела викидів на карті-схемі:

Джерело викиду 	№ 24, Труба Муфель, сіта, сушильна шафа (лабораторія)

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопусти-мий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференціованих за складом | 150,0 | 150,0 | з «__».11.2025 р. |

Для забруднюючих речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиді наступні величини масової витрати (г/с):

-  Оксид вуглецю  - 0,00605 г/с.

Номер джерела викидів на карті-схемі:

Джерело викиду 	№ 31, Труба Дизельгенератор основний

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопусти-мий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференціованих за складом | 150,0 | 150,0 | з «__».11.2025 р. |

Для забруднюючих речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиді наступні величини масової витрати (г/с):

-  Оксид вуглецю  - 0,11327 г/с;

-  Оксиди азоту (оксид та діоксид) в перерахунку на діоксид азоту  - 0,05358 г/с.

- Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,00705 г/с.

-  Бенз(а)пірен  - 0,000003 г/с.

Для неорганізованих джерел викиду (№№ 1 Неорганізоване джерело Ємність ДП для сушильного барабану, 4 Неорганізоване джерело Силос мінерального порошку №1, 5 Неорганізоване джерело Силос мінерального порошку №2, 6 Неорганізоване джерело Транспортери, 7 Неорганізоване джерело Ємність готової продукції, 8 Неорганізоване джерело Ємності з емульгатором та кислотою (склад хімії), 9 Неорганізоване джерело Місце завантаження емульсії у машини, 10 Неорганізоване джерело Ємність з керосином, 11 Неорганізоване джерело Насосна станція мастила, 12 Неорганізоване джерело Ємність із бітумом №1, 13 Неорганізоване джерело Ємність із бітумом №2, 14 Неорганізоване джерело Ємність із бітумом №3, 15 Неорганізоване джерело Ємність із бітумом №4, 16 Неорганізоване джерело Емульсійна установка, 17 Неорганізоване джерело Місце вивантаження пилу із фільтра, 18 Неорганізоване джерело Місце вивантаження асфальту, 19 Неорганізоване джерело Місце вивантаження неліквіду, 21 Неорганізоване джерело Ємність ДП для дизельгенератору резервного, 22 Неорганізоване джерело Автотранспорт (стоянка), 23 Неорганізоване джерело Ємність стоків, 25 Неорганізоване джерело Кондиціонери АБК, 26 Неорганізоване джерело Зварювальний, Газова різка, Відрізні верстати, 27 Неорганізоване джерело Установка подачі целюлози, 28 Неорганізоване джерело Склад щебеню, 29 Неорганізоване джерело Склад відсіву, 30 Неорганізоване джерело Склад пилу з фільтрів, 32 Неорганізоване джерело Приймальний бункер) регулювання здійснюється за вимогами.

### Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди

Умови та вимоги, які встановлюються в дозволі на викиди:

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку).

1.1 Ні для одного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися затверджені гранично допустимі викиди, наведені в додатку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

1.2. Статистичні звіти про викиди в атмосферне повітря повинні надаватися відповідно до законодавства. Наведена в таких звітах інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями з даного питання.

1.3. Оператор повинен забезпечити доступ представника Державної екологічної інспекції на об’єкт у встановленому законодавством порядку.

1.4. Оператор повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування відповідно до Переліку заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

1.5. 	До технологічного процесу:

1.5.1.	Всі технологічні процеси виробництва тепла повинні проводитися згідно з технологічними інструкціями та діючими технологічними регламентами.

1.5.2.	Оператор повинен забезпечити контроль за точним дотриманням технологічних регламентів виробничих процесів, що включає в собі дотримання робочих інструкцій і технологічних карт на кожний процес, з дотриманням вимог замовника, наявності матеріалів та енергоресурсів.

1.5.3. Сировина, що використовується на об'єкті повинна відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ту сировину, що закладена технічним регламентом та сировинною базою та має висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

1.5.4. Для забезпечення оптимальних режимів роботи керуватися відповідними технологічними інструкціями та регламентами

1.5.5. Суворо дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть привести до забруднення навколишнього середовища продуктами згорання, пилом, тощо.

1.5.6. Здійснювати періодичний контроль за забрудненням атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони або житлової забудови.

1.5.7. Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватись відповідно до затверджених технологічних регламентів та інструкцій з додержанням вимог природоохоронного та санітарного законодавства України.

1.6.	До обладнання та споруд:

1.6.1.	Технологічне устаткування, яке використовується на об’єкті, повинне відповідати проектній документації.

1.6.2. Технологічне устаткування не повинне працювати у форсованому режимі.

1.6.3. Контрольно-вимірювальні прилади технологічного устаткування об’єктів повинні бути у працюючому стані та мати свідоцтва про державну повірку.

1.6.4. Використання систем блокування і сигналізації, що забезпечує відключення технологічного устаткування при аварійних ситуаціях.

1.6.5. Трубопроводи, димоходи повинні бути герметичні для запобігання витоку продуктів спалювання в приміщення.

1.6.6. Суб’єкт господарювання повинен проводити режимно-налагоджувальні роботи на обладнанні, що використовує паливо.

1.6.7. Вентиляційні установки приміщень і споруд повинні утримуватись в справному стані та у відповідності технічним паспортам.

1.6.8. Не використовувати обладнання із непрацюючими або несправними контрольно-вимірювальними приладами.

1.7.	Вимоги до неорганізованих джерел викидів.

1.7.1. Вимоги до неорганізованих джерел викидів (сипучі матеріали, джерела викидів №№ 4, 5, 6, , 17, 18, 19, , 27, 28, 29, 30, 32).

1.7.1.1. Зберігання сипких матеріалів повинне передбачатися в спеціально передбачених складах. Склади і їх захисні огорожі повинні підтримуватися постійно в справному стані.

1.7.1.2. Не допускати розсипань сипких матеріалів поза територіями передбачених для цих цілей складів.

1.7.1.3. Не допускати перевищення об'ємів сипких будівельних матеріалів при їх зберіганні, які регламентовані нормативними місткостями складів і їх конструктивними особливостями.

1.7.1.4. Концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони при виконанні різних видів робіт не повинні перевищувати гранично допустимих концентрацій (ГДК), регламентованих ГОСТ і переліками ГДК, затвердженими МОЗ України.

1.7.1.5. Параметри мікроклімату на робочих місцях повинні відповідати вимогам санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених МОЗ України.

1.7.1.6. Суб’єкт господарювання повинен підтримувати параметри технологічних процесів в межах норм технологічного режиму.

1.7.2. Вимоги до неорганізованих джерел викидів. (електроустаткування, джерела викидів №№ 26)

1.7.2.1. Верстати повинні відповідати вимогам розділів 1-6 ПУЕ в тій мірі, в якій вони не змінені цим розділом, а також ДСТУ 2456, ГОСТ 12.2.007.8, ДНАОП 0.00-1.21-98.

1.7.2.2. Верстати повинні мати відповідний ступінь захисту залежно від умов навколишнього середовища. Конструкція і розміщення цього обладнання, огорож і блокування повинні забезпечувати неможливість його механічного пошкодження.

1.7.2.3. Металооброблювальні роботи необхідно виконувати відповідно до вимог санітарних правил при різанні металів, затвердженими МОЗ України.

1.7.2.4. Концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони при виконанні різних видів обробки не повинні перевищувати гранично допустимих концентрацій (ГДК), регламентованих ГОСТ і переліками ГДК, затвердженими МОЗ України.

1.7.2.5. Параметри мікроклімату на робочих місцях повинні відповідати вимогам санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених МОЗ України.

1.7.2.6. Відпрацьовані матеріали технологічні зразки, відходи кругів і ін.) повинні збиратися в металеві ємності і, по мірі накопичення, вивозитися з ділянок у відведені на території підприємства місця збору та утилізації.

1.7.3. Вимоги до неорганізованих джерел викидів (холодильне устаткування, джерела викидів №№ 25)

1.7.3.1. Необхідно забезпечити герметичність системи з холодоагентом;

1.7.3.2. Не  допускати  експлуатації несправного обладнання;

1.7.3.3. Проводити періодичну чистку та наладку обладнання;

1.7.3.4. Контролювати рівень заповнення системи холодоагентом.

1.7.4 Вимоги до неорганізованих джерел викидів. (ємності з рідинами, джерела викидів №№ 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23)

1.7.4.1. Оператор повинен підтримувати параметри технологічних процесів в межах норм технологічного режиму (температура, атмосферний тиск, рівень наливу в ємності).

1.7.4.2. Перед пуском в роботу необхідно перевіряти герметичність обладнання, арматури, трубопроводів. При виявленні пропусків негайно вживати заходів щодо їх усунення.

1.7.4.3. Всі засувні пристрої повинні утримуватись у справному стані і забезпечувати швидке та надійне припинення надходження або витікання продукції.

1.7.4.4. Для всього технологічного обладнання, де за умовами ведення технологічного процесу можливе скупчення води, регламентом встановлювати періодичність дренажу.

1.7.4.5. Оператор повинен експлуатувати технічно справне обладнання  із справним заземленням, здійснювати постійний контроль за станом обладнання, трубопроводів,  засувної арматури із записом в оперативному журналі, контролювати правильність роботи приладів вимірювання параметрів технологічного режиму, відображати у журналі  параметри технологічного режиму перекачування і зберігання нафтопродуктів.

1.7.4.6. Підтримувати у технічні справності ванни антисептування, забезпечувати їх герметичність.

1.7.4.7. Не допускати переливів і розливів рідин при заповненні резервуарів.

1.7.4.8. Резервуари повинні бути обладнані устаткуванням у відповідності із проектом і знаходитись у справному стані. Резервуари підлягають гідравлічним випробуванням із складанням відповідного акту. Експлуатація несправних резервуарів забороняється.

1.7.4.9. Металеві конструкції приміщень і споруд повинні періодично  фарбуватись захисними ґрунтами, фарбами або лаками.

1.7.5. Вимоги до неорганізованих джерел викидів (автотранспорт, джерела викидів №№ 22)

1.7.5.1. Забороняється простоювання транспорту на території підприємства з працюючим двигуном;

1.7.5.2. Щорічно проходити перевірку токсичності та димності відпрацьованих газів на транспорті;

1.7.5.3. Забороняється експлуатація технічно несправного транспорту;

1.7.5.4. Всі системи двигуна повинні підтримуватись у герметичному стані для виключення наднормативного забруднення атмосферного повітря та грантів.

1.7.5.5. Використовувати пальне, що має відповідні сертифікати якості.

1.8. 	До очистки газопилового потоку

1.8.1. Забороняється експлуатація технологічного обладнання на стаціонарному джерелі № 2 без використання установок очистки газу (далі – ГОУ).

1.8.2. Експлуатація ГОУ має здійснюватися згідно з затвердженими Правилами технічної експлуатації установок очистки газу.

1.8.3. Вчасно проводити технічні огляди та планові ремонти ГОУ.

1.8.4. Підтримувати в герметичному стані трубопроводи, які ведуть від джерел утворення викиду до ГОУ.

1.8.5. Не допускати експлуатацію технологічного устаткування при несправній або відключеній ГОУ.

1.8.6. Контролювати фактичні показники ГОУ.

1.8.7. Своєчасно проводити очистку бункеру від пилу, не допускаючи його повного заповнення.

Умова 2. Виробничий контроль.

2.1. Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватися  організаціями, які мають у своєму складі атестовану лабораторію.

2.2. При визначенні розташування місць відбору проб, виконанні відбору проб організованих промислових викидів стаціонарними джерелами забруднення атмосферного повітря керуватись вимогами КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів».

2.3. Визначення концентрацій забруднюючих речовин проводити за метрологічно атестованими методиками виконання вимірювань.

2.4. Періодичний моніторинг:

а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких величини не повинні перевищувати граничнодопустиму дозволених викидів.

б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

2.5. Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

- у випадку газів: температура 273 К, тиск 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості);

- у випадку газоподібних продуктів спалювання: температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3 % кисню для газоподібного та рідкого палива.

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

3.1. Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до Мінприроди та Державної екологічної інспекції як можна скоріше (наскільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

(а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу.

(б) будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення;

(в) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2. Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.1 даної умови. В повідомленні, яке надається Мінприроди та Державної екологічної інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

3.3. Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися до Мінприроди та до Державної екологічної інспекції.

## Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Дане технологічне обладнання не відноситься до переліку обладнання, на яких повинно впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, відповідно до переліку виробництв та технологічного устатування.

Об’єкт відноситься до третьої групи.

### Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих  викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин

Не встановлюються.

### Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених     нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва

Не встановлюються

### Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Залпових викидів не очікується, заходи не встановлюються.

### Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан

Заходи не встановлюються.

### Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення  надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Заходи не встановлюються.

### Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах

Заходи не встановлюються.

### Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування

Заходи не встановлюються.

### Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди

Таблиця. Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин

| Номер джерела викидів | Найменування забруднюючої речовини | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Періодичність вимірювання | Методика виконання вимірювань | Місце відбору проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2, 3, 20, 24, 31 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом | 150 | 1 раз на рік | * | газохід |

* - відбір проб та вимірювання проводити у відповідності до  ДСТУ 8725:2017 "Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення швидкості та об'ємної витрати газопилових потоків", ДСТУ 8812:2018 "Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб", ДСТУ 8726:2017 "Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення тиску та температури газопилових потоків" та відповідно до вимог нормативних документів, законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.