ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ

ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:

Товариства з обмеженою відповідальністю «АЯКС ДНІПРО»

(ТОВ «АЯКС ДНІПРО»)

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України:

39527846

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання:

49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Старочумацька, будинок 9Г; тел.: +380631974350; електронна пошта: ayaks_dnepr@ukr.net

Місцезнаходження об’єкта / промислового майданчика:

49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Старочумацька, будинок 9Г

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля

Вказаний об’єкт не має висновку з оцінки впливу на довкілля і, згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017р., не повинен проводити цю процедуру.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта

ТОВ «АЯКС ДНІПРО» спеціалізується на виробництві електроенергії в паровому турбоагрегаті SST-300 потужністю 16 МВт.

Перелік видів продукції та потужність ТЕС наведено в таблиці:

| Найменування продукції | Потужність |
| --- | --- |
| Електроенергія (основна продукція) | 111,2 тис.МВт/рік |
| Пара водяна (допоміжна продукція) | 560,0 тис.т/рік |
| Зола (побічна продукція) від спалювання: - лушпиння соняшнику / лушпиння соняшнику гранульованого; - деревини; - соломи; - твердопаливної органічної суміші рослинного походження. | 2 854,505 т/рік 1 248,52 т/рік 6 284,25 т/рік 2 487,201 т/рік |

Для виробництва водяної перегрітої пари з температурою 440° С і тиском 3,9 МПа на ТЕС встановлено два твердопаливних парових котли Е-35-40-440 Д, які працюють на лушпинні соняшнику.

Паливом для котлів є вторинна сировина від технологічних процесів ТОВ «ПОТОКИ» – лушпиння соняшнику / лушпиння соняшнику гранульоване. Річна витрата лушпиння соняшнику / лушпиння соняшнику гранульованого складає 108000 т/рік.

З метою надійного і безперервного забезпечення турбоагрегата парою для котлів можуть використовуватись альтернативні види твердого палива:

- деревина в кількості 182000 т/рік;

- солома в кількості 142500 т/рік;

- твердопаливна органічна суміш рослинного походження в кількості 67000 т/рік. Суміш складається із залишків органічного походження від сепарації насіння сільськогосподарських культур, а також пилу, що видаляється з газоочисного устаткування елеваторів.

Всі перераховані вище види твердого палива є біопаливом. Вони являють собою тверду біомасу – органічні матеріали біологічного походження, що не є копалини, які можуть бути використані в якості палива для генерації тепла і електроенергії.

Тверде біопаливо, що використовується на підприємстві, відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 17225-1:2019 Тверде біопаливо. Технічні характеристики та класи палива. Частина 1. Загальні вимоги (EN ISO 17225-1:2014, IDT; ISO 17225-1:2014, IDT).

Структура ТЕС складається з окремих підрозділів, що організовані за технологічним принципом:

- котельний зал;

- машзал;

- електродільниця;

- ділянка хімічної водопідготовки;

- компресорна повітря високого тиску;

- силоси для зберігання лушпиння соняшнику (3 од. об’ємом по 2000 м3);

- склад резервного палива;

- силос для зберігання золи (100 м3);

- ПС 10/35 (підстанція перетворення перемінної трифазної напруги з 10кВ в 35кВ);

- секція блочних вентиляторних градирень Marley NC8412 VAS8 FQK;

- 2 резервуари питної води (2 од. об’ємом по 500 м3);

- ємність аварійного зливу мастила об’ємом 10 м3;

- АПК.

Блок-схема основного виробництва представлена на рис. 1.

Виготовлення пари і електричної енергії – багатостадійний технологічний процес, що здійснюється на основному виробництві підприємства. Для забезпечення випуску продукції в заданих обсягах і надійної роботи технологічного обладнання організовано допоміжне виробництво, на якому виконується зберігання сировини, її підготовка та подача на технологію для подальшого використання та ін.

Виробничий процес відбувається за Технологічним регламентом, затвердженим директором підприємства, і в цілому охоплює всі етапи виготовлення продукції.

Інформація щодо сировини і допоміжних матеріалів, які необхідні для випуску продукції, з посиланням на нормативно-технічну документацію, що регламентує вимоги санітарного законодавства (сферу використання, хімічний склад, показники якості та методи їх визначення, умови транспортування, зберігання, термін придатності та ін.), наведена в таблиці нижче.

| Поряд-ковий номер | Сировина, допоміжні матеріали | Призначення | Умови зберігання | Річне вико-ристання, тонн, м3, одиниць та інше | Наявність документації, що регламентує вимоги санітарного законодавства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лушпиння соняшнику / лушпиння соняшнику гранульоване (основний вид палива) | Отримання пари | Силос (3 од.) Склад резервного палива | 108 000 т | ДСТУ EN ISO 17225-1:2019 Сертифікат якості (Паспорт виробника) |
|  | Деревина (альтернативний вид палива) |  | Склад резервного палива | 182 000 т |  |
|  | Солома (альтернативний вид палива) |  | Склад резервного палива | 142 500 т |  |
|  | Твердопаливна органічна суміш рослинного походження (альтернативний вид палива) |  | Силос (3 од.) Склад резервного палива | 67 000 т |  |
| 2 | Вода технічна | Виробниче водопостачання: | Резервуари запасу води по 500 м3 (2 од.) | 690 000 м3 |  |
|  |  | Отримання пари, в т.ч.: - повернення конденсату для повторного використання (оборотна вода) | Не зберігається | 560 000 м3 526 700 м3 | Технологічний регламент, затверджений директором підприємства |
|  |  | - приготування живильної води | Не зберігається | 50 000 м3 |  |
|  |  | -в т.ч. на регенерацію фільтрів |  | 16 700 м3 |  |
|  |  | -в т.ч. на підживлення котлів хімочищеною водою |  | 33 300 м3 |  |
|  |  | - охолодження оборотної води | Басейн-охолоджувач градирень | 640 000 м3 |  |
| 3 | Лужний реагент для коригування гідратної лужності води: | Водопідготовка | Не зберігається | 20 т | Інструкція по експлуатації системи очищення вод Режимна карта |
|  | реагент OSM 100 |  |  |  | ТУ У 20.5-38433478-005:2018, виробник ТОВ «ХІМІЧНА ФАБРИКА «ОСНОВА» |
|  | реагент ITS WATER АВ-006 |  |  |  | ТУ У 20.5-44452757-011:2022, виробник ТОВ «АКВА ХОЛДИНГ» |
|  | аналоги інших виробників |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Антискалант лужний розчин: | Водопідготовка | Не зберігається | 0,06 т | Інструкція по експлуатації системи очищення вод Режимна карта |
|  | реагент OSM 614 |  |  |  | ТУ У 20.5-38433478-005:2018, виробник ТОВ «ХІМІЧНА ФАБРИКА «ОСНОВА» |
|  | реагент ITS WATER PS-889 |  |  |  | ТУ У 20.5-44452757-011:2022, виробник ТОВ «АКВА ХОЛДИНГ» |
|  | аналоги інших виробників |  |  |  |  |
| 5 | Кислотний розчин: | Водопідготовка | Не зберігається | 14,8 т | Інструкція по експлуатації системи очищення вод Режимна карта |
|  | реагент OSM 220 |  |  |  | ТУ У 20.5-38433478-005:2018, виробник ТОВ «ХІМІЧНА ФАБРИКА «ОСНОВА» |
|  | реагент ITS WATER HAI-727 |  |  |  | ТУ У 20.5-44452757-011:2022, виробник ТОВ «АКВА ХОЛДИНГ» |
|  | аналоги інших виробників на основі кислоти соляної |  |  |  |  |
| 6 | Біоцид: | Водопідготовка | Не зберігається | 0,7 т | Інструкція по експлуатації системи очищення вод Режимна карта |
|  | реагент OSM 603 (OSM 603-3) |  |  |  | ТУ У 20.5-38433478-005:2018, виробник ТОВ «ХІМІЧНА ФАБРИКА «ОСНОВА» |
|  | реагент ITS WATER UKC-497 |  |  |  | ТУ У 20.5-44452757-011:2022, виробник ТОВ «АКВА ХОЛДИНГ» |
|  | аналоги інших виробників |  |  |  |  |
| 7 | Реагент для очищення мембран кислотний розчин: | Регенерація фільтрів | Не зберігається | 0,14 т | Інструкція по експлуатації системи очищення вод Режимна карта |
|  | реагент OSM 604 |  |  |  | ТУ У 20.5-38433478-005:2018, виробник ТОВ «ХІМІЧНА ФАБРИКА «ОСНОВА» |
|  | реагент ITS WATER ROС-020 |  |  |  | ТУ У 20.5-44452757-011:2022, виробник ТОВ «АКВА ХОЛДИНГ» |
|  | аналоги інших виробників |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Реагент для очищення мембран лужний розчин: | Регенерація фільтрів | Не зберігається | 0,14 т | Інструкція по експлуатації системи очищення вод Режимна карта |
|  | реагент OSM 606 |  |  |  | ТУ У 20.5-38433478-005:2018, виробник ТОВ «ХІМІЧНА ФАБРИКА «ОСНОВА» |
|  | реагент ITS WATER ROE-131 |  |  |  | ТУ У 20.5-44452757-011:2022, виробник ТОВ «АКВА ХОЛДИНГ» |
|  | аналоги інших виробників |  |  |  |  |
| 9 | Реагент SD 110 | Хімічна реагентна обробка паро-конденсатної системи | Не зберігається | 1,23 т | ТУ У 20.5-38433478-005:2018, виробник ТОВ «ХІМІЧНА ФАБРИКА «ОСНОВА» |
|  | Реагент OSM 104 |  |  | 0,12 т | ТУ У 20.5-38433478-005:2018, виробник ТОВ «ХІМІЧНА ФАБРИКА «ОСНОВА» |
|  | аналоги інших виробників |  |  |  |  |
| 10 | Комплексний інгібітор утворення накипу: | Охолодження оборотної води | Не зберігається | 12,6 т | Інструкція по експлуатації системи очищення вод Режимна карта |
|  | реагент SD 404 |  |  |  | ТУ У 20.5-38433478-005:2018, виробник ТОВ «ХІМІЧНА ФАБРИКА «ОСНОВА» |
|  | реагент ITS WATER CG-710 |  |  |  | ТУ У 20.5-44452757-011:2022, виробник ТОВ «АКВА ХОЛДИНГ» |
|  | аналоги інших виробників |  |  |  |  |
| 11 | Розчин біоциду: | Охолодження оборотної води | Не зберігається | 2,64 т | Інструкція по експлуатації системи очищення вод Режимна карта |
|  | реагент OSM 5 (OSM 1203) |  |  |  | ТУ У 20.5-38433478-005:2018, виробник ТОВ «ХІМІЧНА ФАБРИКА «ОСНОВА» |
|  | реагент ITS WATER ВС-450, (Реагент ITS WATER ВС-460) |  |  |  | ТУ У 20.5-44452757-011:2022, виробник ТОВ «АКВА ХОЛДИНГ» |
|  | аналоги інших виробників |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Піногасник: | Охолодження оборотної води | Не зберігається | 0,73 т | Інструкція по експлуатації системи очищення вод Режимна карта |
|  | реагент SD 305 |  |  |  | ТУ У 20.5-38433478-005:2018, виробник ТОВ «ХІМІЧНА ФАБРИКА «ОСНОВА» |
|  | реагент ITS WATER AFS-031 К |  |  |  | ТУ У 20.5-44452757-011:2022, виробник ТОВ «АКВА ХОЛДИНГ» |
|  | аналоги інших виробників |  |  |  |  |
| 13 | Кислотний реагент для зниження рН: | Охолодження оборотної води | Не зберігається | 87,6 т | Інструкція по експлуатації системи очищення вод Режимна карта |
|  | Розчин сірчаної кислоти не більше 44% |  |  |  | ТУ У 20.5-38433478-005:2018, виробник ТОВ «ХІМІЧНА ФАБРИКА «ОСНОВА» |
|  | реагент ITS WATER IEX-122 |  |  |  | ТУ У 20.5-44452757-011:2022, виробник ТОВ «АКВА ХОЛДИНГ» |
|  | аналоги інших виробників на основі сірчаної кислоти |  |  |  |  |
| 14 | Круг абразивний відрізний 125мм Круг абразивний зачисний 125мм | Механообробка металу | На складі в тарі виробника | 200 од. (0,03 т) 80 од. (0,01 т) | ДСТУ 21963:2003 |
| 15 | Електроди УОНИ-13/55 Електроди ЦУ-5 Електроди МР-3 Електроди ЦЛ-11 | Зварювання металу | На складі в тарі виробника | 0,05 т 0,04 т 0,06 т 0,02 т | ДСТУ EN ISO 18275:2019 |
| 16 | Дизельне паливо | Робота - автотранспорту, в т.ч.: - вантажні роботи на складі резервного палива - в’їзд-виїзд зі стоянки та робота по території - дизельного генератору | Не зберігається | 105 786 л 104 000 л 1 786 л 64 800 л | ДСТУ 3868-99 |

Схема матеріальних потоків в процесі виробництва електроенергії

при роботі котлів на основному виді палива

(лушпинні соняшнику / лушпинні соняшнику гранульованому)

| Код та найменування виробничого процесу | Інформація про матеріали на вході – сировина |  |  | Інформація про матеріали на виході – продукція |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування | Кількість | Найменування |  | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1A4a - Комерційний та інституційний сектор: стаціонарні джерела | Лушпиння соняшнику /лушпиння соняшнику гранульоване Вода технічна Реагент для очищення мембран кислотний розчин Реагент для очищення мембран лужний розчин Лужний реагент для коригування гідратної лужності води Антискалант лужний розчин Кислотний розчин Біоцид Реагент SD 110 Реагент OSM 104 Комплексний інгібітор утворення накипу Розчин біоциду Піногасник Кислотний реагент для зниження рН | 108000 т/рік 690 000 м³/рік 0,14 т/рік 0,14 т/рік 20 т/рік 0,06 т/рік 14,8 т/рік 0,7 т/рік 1,23 т/рік 0,12 т/рік 12,6 т/рік 2,64 т/рік 0,73 т/рік 87,6 т/рік | Електроенергія (основна продукція) |  | 111200 МВт/рік |
|  |  |  | Пара водяна перегріта (допоміжна продукція) |  | 560 000 т/рік |
|  |  |  | Повернення конденсату для повторного використання (оборотна вода) |  | 526 700 м3/рік |
|  |  |  | Вода хімочищена басейну-охолоджувача градирень |  | 640 000 м3/рік |
|  |  |  | Вода хімочищена живильна (допоміжна продукція) |  | 33 300 м³/рік |
|  |  |  | Зола (побічна продукція) |  | 2 854,505 т/рік |
|  |  |  | Викид забруднюючих речовин в атмосферу, в т.ч.: вуглецю діоксиду |  | 138347,602 т/рік 137741,066 т/рік |
|  |  |  | Скид стічних вод |  | 16 700 м³/рік |
|  |  |  | Шлам зачистки градирень |  | 0,57 т/рік |

Схема матеріальних потоків в процесі виробництва електроенергії

при роботі котлів на альтернативному виді палива (деревині)

| Код та найменування виробничого процесу | Інформація про матеріали на вході – сировина |  |  | Інформація про матеріали на виході – продукція |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування | Кількість | Найменування |  | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1A4a - Комерційний та інституційний сектор: стаціонарні джерела | Деревина Вода технічна Реагент для очищення мембран кислотний розчин Реагент для очищення мембран лужний розчин Лужний реагент для коригування гідратної лужності води Антискалант лужний розчин Кислотний розчин Біоцид Реагент SD 110 Реагент OSM 104 Комплексний інгібітор утворення накипу Розчин біоциду Піногасник Кислотний реагент для зниження рН | 182000 т/рік 690 000 м³/рік 0,14 т/рік 0,14 т/рік 20 т/рік 0,06 т/рік 14,8 т/рік 0,7 т/рік 1,23 т/рік 0,12 т/рік 12,6 т/рік 2,64 т/рік 0,73 т/рік 87,6 т/рік | Електроенергія (основна продукція) |  | 111200 МВт/рік |
|  |  |  | Пара водяна перегріта (допоміжна продукція) |  | 560 000 т/рік |
|  |  |  | Повернення конденсату для повторного використання (оборотна вода) |  | 526 700 м3/рік |
|  |  |  | Вода хімочищена басейну-охолоджувача градирень |  | 640 000 м3/рік |
|  |  |  | Вода хімочищена живильна (допоміжна продукція) |  | 33 300 м³/рік |
|  |  |  | Зола (побічна продукція) |  | 1 248,52 т/рік |
|  |  |  | Викид забруднюючих речовин в атмосферу, в т.ч.: вуглецю діоксиду |  | 231991,638 т/рік 231083,47 т/рік |
|  |  |  | Скид стічних вод |  | 16 700 м³/рік |
|  |  |  | Шлам зачистки градирень |  | 0,57 т/рік |

Схема матеріальних потоків в процесі виробництва електроенергії

при роботі котлів на альтернативному виді палива (соломі)

| Код та найменування виробничого процесу | Інформація про матеріали на вході – сировина |  |  | Інформація про матеріали на виході – продукція |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування | Кількість | Найменування |  | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1A4a - Комерційний та інституційний сектор: стаціонарні джерела | Солома Вода технічна Реагент для очищення мембран кислотний розчин Реагент для очищення мембран лужний розчин Лужний реагент для коригування гідратної лужності води Антискалант лужний розчин Кислотний розчин Біоцид Реагент SD 110 Реагент OSM 104 Комплексний інгібітор утворення накипу Розчин біоциду Піногасник Кислотний реагент для зниження рН | 142500 т/рік 690 000 м³/рік 0,14 т/рік 0,14 т/рік 20 т/рік 0,06 т/рік 14,8 т/рік 0,7 т/рік 1,23 т/рік 0,12 т/рік 12,6 т/рік 2,64 т/рік 0,73 т/рік 87,6 т/рік | Електроенергія (основна продукція) |  | 111200 МВт/рік |
|  |  |  | Пара водяна перегріта (допоміжна продукція) |  | 560 000 т/рік |
|  |  |  | Повернення конденсату для повторного використання (оборотна вода) |  | 526 700 м3/рік |
|  |  |  | Вода хімочищена басейну-охолоджувача градирень |  | 640 000 м3/рік |
|  |  |  | Вода хімочищена живильна (допоміжна продукція) |  | 33 300 м³/рік |
|  |  |  | Зола (побічна продукція) |  | 6 284,25 т/рік |
|  |  |  | Викид забруднюючих речовин в атмосферу, в т.ч.: вуглецю діоксиду |  | 224017,708 т/рік 223174,904 т/рік |
|  |  |  | Скид стічних вод |  | 16 700 м³/рік |
|  |  |  | Шлам зачистки градирень |  | 0,57 т/рік |

Схема матеріальних потоків в процесі виробництва електроенергії

при роботі котлів на альтернативному виді палива

(твердопаливній органічній суміші рослинного походження)

| Код та найменування виробничого процесу | Інформація про матеріали на вході – сировина |  |  | Інформація про матеріали на виході – продукція |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування | Кількість | Найменування |  | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1A4a - Комерційний та інституційний сектор: стаціонарні джерела | Твердопаливна органічна суміш рослинного походження Вода технічна Реагент для очищення мембран кислотний розчин Реагент для очищення мембран лужний розчин Лужний реагент для коригування гідратної лужності води Антискалант лужний розчин Кислотний розчин Біоцид Реагент SD 110 Реагент OSM 104 Комплексний інгібітор утворення накипу Розчин біоциду Піногасник Кислотний реагент для зниження рН | 67000 т/рік 690 000 м³/рік 0,14 т/рік 0,14 т/рік 20 т/рік 0,06 т/рік 14,8 т/рік 0,7 т/рік 1,23 т/рік 0,12 т/рік 12,6 т/рік 2,64 т/рік 0,73 т/рік 87,6 т/рік | Електроенергія (основна продукція) |  | 111200 МВт/рік |
|  |  |  | Пара водяна перегріта (допоміжна продукція) |  | 560 000 т/рік |
|  |  |  | Повернення конденсату для повторного використання (оборотна вода) |  | 526 700 м3/рік |
|  |  |  | Вода хімочищена басейну-охолоджувача градирень |  | 640 000 м3/рік |
|  |  |  | Вода хімочищена живильна (допоміжна продукція) |  | 33 300 м³/рік |
|  |  |  | Зола (побічна продукція) |  | 2 487,201 т/рік |
|  |  |  | Викид забруднюючих речовин в атмосферу, в т.ч.: вуглецю діоксиду |  | 100210,560 т/рік 99721,51 т/рік |
|  |  |  | Скид стічних вод |  | 16 700 м³/рік |
|  |  |  | Шлам зачистки градирень |  | 0,57 т/рік |

Схема матеріальних потоків при здійсненні вантажних робіт на складі резервного палива

| Код та найменування виробничого процесу | Інформація про матеріали на вході – сировина |  | Інформація про матеріали на виході – продукція |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування | Кількість | Найменування | Кількість |
| 1A3biii – Автомобільний транспорт: вантажівки і автобуси | Дизельне паливо | 104000 л/рік | Викид забруднюючих речовин в атмосферу | 9,384 т/рік |

Схема матеріальних потоків при виробництві електроенергії дизельним генератором

| Код та найменування виробничого процесу | Інформація про матеріали на вході – сировина |  | Інформація про матеріали на виході – продукція |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування | Кількість | Найменування | Кількість |
| 1A4a - Комерційний та інституційний сектор: стаціонарні джерела | Дизельне паливо | 64800 л | Електроенергія | 324000 кВт·год./рік |
|  |  |  | Викид забруднюючих речовин в атмосферу, в т.ч.: вуглецю діоксиду | 175,275 т/рік 174,03 т/рік |

Балансова схема матеріальних потоків при проведенні ремонтних робіт

| Код та найменування виробничого процесу | Інформація про матеріали на вході – сировина |  | Інформація про матеріали на виході – продукція |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування | Кількість, т/рік | Найменування | Кількість, т/рік |
| 6А – Інші джерела (включені в сумарні національні показники для всієї території) | Круги абразивні Зварювальні електроди | 0,04 0,17 | Відходи | 0,063 |
|  |  |  | Викид забруднюючих речовин в атмосферу | 0,147 |
|  | ВСЬОГО: | 0,21 | ВСЬОГО: | 0,21 |

Рис. 1.  Блок-схема основного виробництва

Технологічний процес виробництва на підприємстві складається з наступних етапів.

Технологічний процес основного виробництва

Приймання та зберігання  сировини

Сировиною (основним видом палива) для роботи ТЕС ТОВ «АЯКС ДНІПРО» є лушпиння соняшнику – вторинний продукт виробництва олії рослинної олійноекстракційного заводу ТОВ «ПОТОКИ».

Подача основного виду твердого палива відбувається по герметичній лінії вивантаження лушпиння від рушально-віяльного відділення ТОВ «ПОТОКИ» за допомогою норії. Основний потік лушпиння/лушпиння соняшнику гранульованого розділяють на два потоки та направляють до скребкового конвеєру, після якого встановлено бункерні ваги. Після зважування лушпиння направляється в норійну вежу, де відбувається розділення на дві норії. Все обладнання для переміщення лушпиння герметично. Лушпиння може подаватися по одній норії відразу до витратних бункерів котлів, а по другій – до складу лушпиння, який складається з трьох силосів для тимчасового розміщення перед подачею на виробництво. У зв’язку з відсутністю потреби в довгостроковому зберіганні, вентиляція лушпиння не передбачена, силоси цілком герметичні, тому викиди в атмосферу відсутні. Об’єм кожного силосу – 2000 м3. З силосів лушпиння герметично направляється в витратні бункери котлів.

Таким же чином здійснюється подача на виробництво альтернативного виду твердого палива – твердопаливної органічної суміші рослинного походження.

Для резервного забезпечення паливом на промисловому майданчику передбачено склад резервного палива, який представляє собою одноповерхову будівлю арочного типу шириною 42 м, довжиною 126 м, висотою 26 м. На складі резервного палива зберігаються як основний так і альтернативні види палива (лушпиння соняшнику/лушпиння соняшнику гранульоване, деревина, солома, твердопаливна органічна суміш рослинного походження). На складі резервного палива цілодобово почергово працюють екскаватор колісний гідравлічний та фронтальний навантажувач для приймання, замішування та подачі біопалива через завантажувальні вікна на конвеєра ланцюгові № 19 (20), № 21 (21/1), а також своєчасного переміщення палива з метою виключення мікробіологічного самозаймання (площинне джерело № 4; при роботі на території промислового майданчика та в’їзді-виїзді зі стоянки – пересувне джерело №16).

Прийом сировини (лушпиння соняшнику / лушпиння соняшнику гранульованого, твердопаливної органічної суміші рослинного походження, деревини, соломи) на склад резервного палива здійснюється в будівлі розвантаження палива з автотранспорту автомобілерозвантажувачем універсальним У-АРГ-2280 (виробник «Елеваторпромсервіс») вантажопідйомністю 80 тон у приймальний бункер. В будівлі розвантаження палива встановлено пилогазоочисне устаткування (ПГОУ) – фільтр рукавний ФРПБ-63 з пневмоімпульсною регенерацією (площа фільтрації 63 м2) в кількості 4 одиниць (джерела №№ 5-8). По мірі заповнення бункерів ПГОУ здійснюється вивантаження їх вмісту у приймальний бункер палива та повернення на виробництво.

Із приймального бункера паливо ланцюговим конвеєром ТЦС подається на норію вертикальну ковшову НЛ-175 № 3 (4). Після норії вертикальної ковшової № 3 змонтовано сепаратор зерноочищувальний моделі БСХ-200 (виробник ПрАТ «Хорольский механічний завод») та скальператор LAKA-400-Ех компанії Buhler, які працюють почергово і оснащені ПГОУ – картриджні фільтри сухого очищення DTP-6-6С з пневмоімпульсною регенерацією (площа фільтрації 60 м2) (джерела № 9, № 10). По мірі заповнення бункерів ПГОУ здійснюється вивантаження їх вмісту та повернення на виробництво по герметично закритим стрічковим транспортерам та норіям. Після сепаратору та скальператору конвеєром № 12 паливо подається на норії вертикальні ковшові № 13 (14) і конвеєрами № 15 (16) і № 17 (18) на склад резервного палива, або конвеєрами № 24, № 25 безпосередньо на бункера котлів.

Зі складу резервного палива конвеєрами ланцюговими № 19 (20), № 21 (21/1) паливо подається на норії вертикальні ковшові № 13 (14) і конвеєрами № 24, № 25 на бункера котлів. Лінії подачі палива до котлів (конвеєри № 9, № 25, приймальні бункери котлів (2 од.), бункерні ваги), обладнані ПГОУ – картриджні фільтри сухого очищення DTP-6-6С з пневмоімпульсною регенерацією (площа фільтрації 60 м2) (джерела № 11, № 12). По мірі заповнення бункерів ПГОУ здійснюється вивантаження їх вмісту за допомогою живильника в приймальний бункер котла та повернення на виробництво.

У період ремонту основної лінії подачі палива (ремонту конвеєра № 11 (подачі палива з силосів) та конвеєра № 24 (подачі палива зі складу резервного палива)) вивантаження палива з автомобілів здійснюється через відкриту завальну яму дільниці приймання (джерело № 3), що виконує функцію резервного обладнання в надзвичайних ситуаціях, із якої відразу герметично подається норіями до витратних бункерів котлів.

Отримання пари

Для виробництва пари на підприємстві ТОВ «АЯКС ДНІПРО» в котельній залі встановлено два парових твердопаливних котли Е-35-40-440 Д виробництва ХКП «Котлоенергопроект», які призначені для вироблення перегрітої пари з температурою           440 0С і тиском 3,9 МПа. Номінальна теплова потужність кожного котла Qн = 21,945 МВт. Потужність кожного котла по виробництву пари складає 35 т/год.

Котли введені в експлуатацію в 2019 р. Нормативний строк амортизації – 24 роки.

Час роботи котлів – 8000 год/рік.

Для очищення димових газів перед димососами котлів встановлено електрофільтри з ефективністю золовловлювання:

- котел № 1 – 98,0 %;

- котел № 2 – 98,01 %.

До складу електрофільтра входить електростатичний фільтр з байпасним  газоходом обладнаним  рукавним фільтром ФРУ-1000.

Викид димових газів здійснюється через загальну трубу (джерело № 1). Котли працюють одночасно.

Виробництво електроенергії

Для виробництва електроенергії в кількості 111,2 тис. МВт з подальшим відпуском її зовнішнім споживачам на підприємстві встановлено турбоагрегат. Турбоагрегат об’єднує в собі парову турбіну та електрогенератор. Парова турбіна SIEMENS SST-300 – одноциліндрова турбіна, що забезпечує редукторний привод електричних генераторів зі швидкістю 1500 об/хв.

Перегріта пара від двох котлів по загальному коллектору Ду 270 направляється до стопорного клапану паротурбінної конденсаціоної установки типу SIEMENS SST-300 потужністю 16 МВт. Пара надходить на криволінійні лопатки, що закріплені по всьому колу ротору, і впливаючи на них, призводить ротор до обертання. В лопаточному апарату парової турбіни потенційна енергія стисненої та нагрітої пари перетворюється в кінетичну енергію, яка в свою чергу, перетворюється в механічну – призводить до обертання вал турбіни. Вироблену механічну енергію турбіни генератор перетворює в електроенергію. Викидів забруднюючих речовин при роботі турбоагрегату не відбувається.

На випадок аварійного зливу масла з обладнання передбачено герметично закритий бак місткістю 10 м3. Процес зливу відбувається герметично, викид забруднюючих речовин  в атмосферне повітря відсутній.

Резервним джерелом електропостачання технологічного обладнання підприємства є дизельний генератор «Cummins C125 D5P» потужністю 100 кВт. Витрата дизпалива складає 18 л/год., 64800 л/рік (55,08 т/рік). Під час згоряння дизелю при роботі дизельгенераторної установки утворюються і викидаються в атмосферу забруднюючі речовини, що відводяться через трубу (джерело викиду № 14). Також здійснюється заправка дизельгенераторної установки дизпаливом (джерело викиду № 15). Викиди забруднюючих речовин при зберіганні дизпалива відсутні, оскільки паливо наливається безпосередньо у паливний бак генератору. Система подачі палива до двигуна є замкненою – здійснюється по герметичним трубопроводам, таким чином викиди забруднюючих речовин відсутні.

Технологічний процес допоміжного виробництва

Допоміжне виробництво складається з ряду окремих технологічних операцій, кожна з яких має своє призначення в загальному технологічному ланцюжку підприємства.

Подача та підготовка води (хімводоочищення)

Для потреб ТЕС використовується вода із існуючого міського водопроводу м. Дніпро, який проходить через територію ТОВ «ПОТОКИ». Вода надходить в два резервуари запасу води по 500 м3 кожний, звідки направляється на хімводоочищення.

Річний обсяг використання води для виробничих потреб складає 690 000 м3/рік.

Для забезпечення необхідних показників якості живильної води і пари,  запобігання накипу і появи корозії на внутрішніх поверхнях трубопроводів, а також всіх конструкційних елементів систем паро та теплопостачання, вода надходить на водопідготовчу установку потужністю 1,25 м3/годину та  водопідготовчу установку потужністю 4,0 м3/годину для хімводоочищення.

Для очищення від органічних сполук вода подається на попереднє очищення до установки сорбційної фільтрації, в якій встановлено картриджі фільтри тонкої очистки Big blu 20,5 мкм. Фільтри періодично промиваються, а при втраті своїх поглинаючих здібностей замінюються.

Після цього очищена вода надходить до двоступеневої знесолювальної установки, що працює по принципу зворотного осмосу, заснованому на мембранній фільтрації. З технологією мембранної фільтрації всі фізичні характеристики води поліпшуються до максимального рівня без будь-якої зміни хімічної структури води.

Для запобігання обростання мембран SCM-4040 (Toray 4040) водопідготовчої установки потужністю 1,25 м3/годину та мембран  CSM RE 8040-BLN водопідготовчої установки потужністю 4,0 м3/годину солями періодично (12 разів на рік) проводять їх промивання кислотним реагентом OSM 604 або ITS WATER ROC-020 (чи аналогами інших виробників) та лужним реагентом OSM 606 або ITS WATER ROЕ-131 (чи аналогами інших виробників), а після втрати своїх здібностей замінюються.

Для обробки паро-конденсатної системи використовуються наступні хімічні реагентни: реагент SD 110 та реагент OSM 104.

Подача реагентів в систему регулюється вузлами дозування, де встановлені насоси, що за потребою подають реагенти з живильних резервуарів. Резервуари заповнюються розчинами герметичним способом за допомогою шлангу з швидкороз’ємною муфтою, при цьому викиди забруднюючих речовин в атмосферу відсутні.

Відповідно до Інструкції по експлуатації системи очищення вод та Режимної карти в якості реагентів для підготовки води використовуються наступні реагенти:

- лужний реагент для коригування гідратної лужності води: реагент OSM 100 або реагент ITS WATER AB-006 (чи аналоги інших виробників на основі натрію гідрооксиду);

- антискалант лужний розчин: реагент OSM 614 або реагент ITS WATER PS-889 (чи аналоги інших виробників);

- кислотний розчин: реагент OSM 220 або реагент ITS WATER НAІ-727 (чи аналоги інших виробників на основі кислоти соляної);

- біоцид: реагент OSM 603 (OSM 603-3) або реагент ITS WATER UKC-497 (чи аналоги інших виробників).

За показниками аналітичного контролю один раз на добу проводиться регенерація фільтрів. Нейтралізовані регенераційні стоки направляються в господарчо-побутову каналізацію.

Транспортування, зберігання та відвантаження золи

Внаслідок спалювання основного або альтернативного палива в парових котлах утворюється зола, яка відповідає вимогам ТУ У 20.1-39527846-001:2020 «Зола від згорання рослинної сировини» і підлягає реалізації. Вивантаження золи в силос для зберігання передбачається від котлоагрегатів та від електрофільтрів.

Видалення золи з котлоагрегатів відбувається з трьох зон:

- з топок котлів,

- з конвективних частин котлів,

- з електрофільтру.

Від кожної зони вивантаження золи передбачено герметичні лінії механізованої подачі. Всі зазначені лінії зводяться в один ланцюговий транспортер, розташований між котельнею та електрофільтром. Вивантаження золи з ланцюгового конвеєра здійснюється в силос для збору золи об’ємом до 100 м3 через герметично закриту норію, внаслідок чого викиди забруднюючих речовин в атмосферу відсутні. Вивантаження золи для відправки споживачам відбувається один раз на добу. Відвантаження золи з силосу відбувається в окремому приміщенні за допомогою шнекового живильника безпосередньо в контейнер, що розміщується на вантажному автотранспорті. Після заповнення контейнер герметично закривається і відправляється для подальшої передачі споживачам.

У приміщенні для відвантаження золи встановлено ПГОУ – картриджний фільтр сухого очищення DTP-18-16C з пневмоімпульсною регенерацією (площа фільтрації 180 м2) (джерело № 2). Уловлена зола з бункеру ПГОУ підлягає поверненню у виробництво. Її відведення в силос збору золи із бункеру ПГОУ здійснюється за допомогою шнекового живильника по герметично закритим стрічковому транспортеру та норії, завдяки чому викиди забруднюючих речовин в атмосферу відсутні.

Комприсування повітря

Стиснене повітря на підприємстві отримують в компресорній високого тиску. Стиснене повітря з тиском Р=1,6-2,5 МПа необхідно для обдува поверхонь нагріву котлів від продуктів згоряння, стиснене повітря з тиском Р=0,4-1,0 МПа необхідно для потреб пневмовстряхувачів систем пило-газоочисного устаткування та віброочищення поверхонь нагріву ширмових пароперегрівачів парових котлів.

Охолодження оборотної води

Для роботи зворотного циклу охолодження на підприємстві встановлено блокові вентиляторні градирні Marley NC8412 VAS8 FQK.

Для роботи системи зворотного водопостачання потрібно 640 000 м3/рік води. Вода насосами насосної станції зворотного водопостачання  з басейну-охолоджувачу градирень подається в машзал для охолодження технологічного обладнання, після нагріта вода повертається в градирні та зливається в басейн-охолоджувач, облаштований спільно з насосною станцією зворотного водопостачання. Процес охолодження відбувається за допомогою вентиляторів градирень та за рахунок обдування вітром і охолодженням в басейні-охолоджувачі. Вода градирень знезаражується за допомогою імпульсного насоса-дозатора, який періодично впорскує в систему зворотного водопостачання хімічні реагенти, при цьому викиди забруднюючих речовин в атмосферу відсутні.

Відповідно до Інструкції по експлуатації системи очищення вод та Режимної карти для запобігання забрудненню води використовуються наступні реагенти:

- комплексний інгібітор утворення накипу: реагент SD 404 або реагент ITS WATER CG-710 (чи аналоги інших виробників);

- розчин біоциду: реагент OSM 5 (OSM 1203) або реагент ITS WATER ВС-450 (реагент ITS WATER ВС-460) (чи аналоги інших виробників);

- піногасник: реагент SD 305 або реагент ITS WATER AFS-031 К (чи аналоги інших виробників);

- кислотний реагент для зниження рН: розчин сірчаної кислоти не більше 44%, реагент OSM 218 або реагент ITS WATER IEX-122 (чи аналоги інших виробників на основі сірчаної кислоти).

Перетворення перемінної напруги

Для перетворення перемінної трифазної напруги з 10 кВт в 35 кВт та живлення струмом дільниць на підприємстві встановлено підстанцію ПС 10/35.

Проведення ремонтних робіт

Проведення ремонтних робіт здійснюється в головному корпусі, де встановлено:

- випрямляч зварювальний інверторний «Патон» ВДІ-200P та зварювальний апарат IGBT Dnipro-M M-18D, які використовуються для ручного електродугового зварювання (РЕДЗ);

- кутові шліфувальні машини (4 од.) для різання та шліфування металу (площинне джерело № 13).

Режим роботи підприємства – цілодобовий, 2-х змінний.

Тривалість зміни – 12 годин.

Кількість робочих днів на рік – 334.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря прийняті на підставі документу «Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на промисловому майданчику Товариство з обмеженою відповідальністю «АЯКС ДНІПРО», що розташований за адресою: 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Старочумацька, будинок 9Г», розробленого ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ».

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, характеристика установок очистки газів, дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта / промислового майданчика та дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок), наведені в таблицях 6.1, 6.4, 6.7, 6.8.

У зв’язку з можливістю використання на паливовикористовуючому обладнанні альтернативних видів палива, дані наведені у таблицях 6.1, 6.4, 6.7, 6.8 надаються з урахуванням усіх можливих варіантів.

Спалювання основного виду палива

(лушпиння соняшнику / лушпиння соняшнику гранульоване)

Таблиця 6.1. Перелік щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

| Поряд-ковий номер | Забруднююча речовина |  | Фактичний обсяг викидів, т/рік | Потенційний обсяг викидів, т/рік | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,003 | 0,003 | 0,1 |
| 2. | 01006 | Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) | 0,00001 | 0,00001 | 0,001 |
| 3. | 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,00002 | 0,00002 | 0,02 |
| 4. | 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,0003 | 0,0003 | 0,005 |
|  | 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.: | 12,1578 | 12,1578 | 3,0 |
| 5. | ‌03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 11,8176 | 11,8176 | 3,0 |
| 6. | 03000 | Кремнію діоксид аморфний | 0,0002 | 0,0002 | - |
| 7. | 03004 | Сажа | 0,34 | 0,34 | 0,3 |
| 8. | ‌04001 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] | 121,5862 | 121,5862 | 1,0 |
| 9. | 04002 | ‌Азоту(1) оксид [N2O] | 8,454 | 8,454 | 0,1 |
|  | 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | 171,734 | 171,734 | 2,0 |
| 10. | 05001 | ‌Сірки діоксид | 171,734 | 171,734 | 1,5 |
| 11. | 06000 | ‌Оксид вуглецю | 202,94 | 202,94 | 1,5 |
| 12. | 07000 | ‌Вуглецю діоксид* | 137915,096 | 137915,096 | 500 |
|  | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.: | 85,22 | 85,22 | 1,5 |
| 13. | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 84,605 | 84,605 | 1,5 |
| 14. | 11000 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,615 | 0,615 | - |
| 15. | 12000 | Метан | 15,215 | 15,215 | 10,0 |
|  | 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,0009 | 0,0009 | 0,05 |
| 16. | 16000 | Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор | 0,0004 | 0,0004 | - |
| 17. | 16000 | Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор | 0,0003 | 0,0003 | - |
| 18. | 16001 | Фтористий водень | 0,0002 | 0,0002 | 0,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього для об’єкта / промисло-вого май-данчика |  |  | 617,31123 | 617,31123 |  |
| Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.: | 12,1576 | 12,1576 | 3,0 |
| 1. | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 11,8176 | 11,8176 | 3,0 |
| 2. | 03004 | Сажа | 0,34 | 0,34 | 0,3 |
| 3. | 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] | 121,5862 | 121,5862 | 1,0 |
|  | 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | 171,734 | 171,734 | 2,0 |
| 4. | 05001 | ‌Сірки діоксид | 171,734 | 171,734 | 1,5 |
| 5. | 06000 | Оксид вуглецю | 202,94 | 202,94 | 1,5 |
| Усього |  |  | 508,4178 | 508,4178 |  |
| Перелік небезпечних забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,003 | 0,003 | 0,1 |
| 2. | 01006 | Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) | 0,00001 | 0,00001 | 0,001 |
| 3. | 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,00002 | 0,00002 | 0,02 |
| 4. | 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,0003 | 0,0003 | 0,005 |
|  | 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,0002 | 0,0002 | 0,05 |
| 5. | 16001 | Фтористий водень | 0,0002 | 0,0002 | 0,05 |
| Усього |  |  | 0,00353 | 0,00353 |  |
| Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єкта / промислового майданчика |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.: | 0,0002 | 0,0002 | 3,0 |
| 1. | 03000 | Кремнію діоксид аморфний | 0,0002 | 0,0002 | - |
|  | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.: | 85,22 | 85,22 | 1,5 |
| 2. | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 84,605 | 84,605 | 1,5 |
| 3. | 11000 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,615 | 0,615 | - |
| 4. | 12000 | Метан | 15,215 | 15,215 | 10,0 |
|  | 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,0007 | 0,0007 | 0,05 |
| 5. | 16000 | Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор | 0,0004 | 0,0004 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | 16000 | Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор | 0,0003 | 0,0003 | - |
| Усього |  |  | 100,4359 | 100,4359 |  |
| Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 07000 | Вуглецю діоксид | 137915,096 | 137915,096 | 500 |
| 2. | 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] | 8,454 | 8,454 | 0,1 |
| Усього |  |  | 137923,55 | 137923,55 |  |

* Вуглецю діоксид у підсумковий рядок «Усього для об’єкта / промислового майданчика» не включається.

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

| Номер джерела викиду | Наймену-вання ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |  |  | Ступень очище-ння | Назва та тип установки очистки газу | На вході в ГОУ |  |  | На виході з ГОУ |  |  | Ступінь очищення газу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CAS N / CAS | код | найменування |  |  | об’ємна витрата газопило- вого потоку, м3/с | масова концен-трація, мг/м3 | масова витрата, г/с | об’ємна витрата газопило- вого потоку, м3/с | масова концен-трація, мг/м3 | масова витрата, г/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Електрофільтр котла №1 | - | 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1 | Електрофільтр ЭГУ 62-19-8-12VS320-400-2 | 14,35 | 575,341 | 8,2563 | 14,816 | 11,145 | 0,1651 | 98,0 |
| 1 | Електрофільтр котла №2 | - | 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1 | Електрофільтр ЭГУ 62-19-8-12VS320-400-2 | 15,255 | 540,594 | 8,2469 | 15,412 | 10,650 | 0,1641 | 98,0 |

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта / промислового майданчика

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,003 |
| 01006 | Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) | 0,000 |
| 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,000 |
| 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,000 |
| 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.: | 12,158 |
| ‌03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 11,818 |
| 03000 | Кремнію діоксид аморфний | 0,000 |
| 03004 | Сажа | 0,340 |
| ‌04001 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] | 121,586 |
| 1 | 2 | 3 |
| 04002 | ‌Азоту(1) оксид [N2O] | 8,454 |
| 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | 171,734 |
| 05001 | ‌Сірки діоксид | 171,734 |
| 06000 | ‌Оксид вуглецю | 202,940 |
| 07000 | ‌Вуглецю діоксид* | 137915,096 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.: | 85,220 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 84,605 |
| 11000 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,615 |
| 12000 | Метан | 15,215 |
| 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,000 |
| 16000 | Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор | 0,000 |
| 16000 | Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор | 0,000 |
| 16001 | Фтористий водень | 0,000 |
| Усього для об’єкта / промислового майданчика: |  | 617,310 |

* Вуглецю діоксид у підсумковий рядок «Усього для  об’єкта / промислового майданчика» не включається.

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Комерційний та інституційний сектор: стаціонарні джерела  код     1A4a    .

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| ‌03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 11,678 |
| 04001 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] | 119,100 |
| 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | 171,292 |
| 05001 | ‌Сірки діоксид | 171,292 |
| 04002 | ‌Азоту(1) оксид [N2O] | 8,454 |
| 06000 | ‌Оксид вуглецю | 197,435 |
| 07000 | ‌Вуглецю діоксид* | 137915,096 |
| 12000 | Метан | 15,215 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.: | 84,607 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 84,605 |
| 11000 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,002 |
| Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 607,781 |

* Вуглецю діоксид у підсумковий рядок не включається.

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Інші джерела (включені в сумарні національні показники для всієї території)  код     6A    .

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,003 |
| 01006 | Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) | 0,000 |
| 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,000 |
| 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,000 |
| 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.: | 0,140 |
| ‌03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 0,140 |
| 03000 | Кремнію діоксид аморфний | 0,000 |
| 04001 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] | 0,000 |
| 06000 | ‌Оксид вуглецю | 0,002 |
| 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,000 |
| 16000 | Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор | 0,000 |
| 16000 | Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор | 0,000 |
| 16001 | Фтористий водень | 0,000 |
| Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 0,145 |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Автомобільний транспорт: вантажівки і автобуси  код     1A3biii     .

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| ‌03004 | Сажа | 0,340 |
| 04001 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] | 2,486 |
| 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | 0,442 |
| 05001 | ‌Сірки діоксид | 0,442 |
| 06000 | ‌Оксид вуглецю | 5,503 |
| 11000 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,613 |
| Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 9,384 |  |

Спалювання альтернативного виду палива

(деревина)

Таблиця 6.1. Перелік щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

| Поряд-ковий номер | Забруднююча речовина |  | Фактичний обсяг викидів, т/рік | Потенційний обсяг викидів, т/рік | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,003 | 0,003 | 0,1 |
| 2. | 01006 | Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) | 0,00001 | 0,00001 | 0,001 |
| 3. | 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,00002 | 0,00002 | 0,02 |
| 4. | 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,0003 | 0,0003 | 0,005 |
|  | 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.: | 6,1598 | 6,1598 | 3,0 |
| 5. | ‌03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 5,8196 | 5,8196 | 3,0 |
| 6. | 03000 | Кремнію діоксид аморфний | 0,0002 | 0,0002 | - |
| 7. | 03004 | Сажа | 0,34 | 0,34 | 0,3 |
| 8. | ‌04001 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] | 360,8022 | 360,8022 | 1,0 |
| 9. | 04002 | ‌Азоту(1) оксид [N2O] | 8,96 | 8,96 | 0,1 |
|  | 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | 0,662 | 0,662 | 2,0 |
| 10. | 05001 | ‌Сірки діоксид | 0,662 | 0,662 | 1,5 |
| 11. | 06000 | ‌Оксид вуглецю | 429,684 | 429,684 | 1,5 |
| 12. | 07000 | ‌Вуглецю діоксид* | 231257,5 | 231257,5 | 500 |
|  | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.: | 101,47 | 101,47 | 1,5 |
| 13. | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 100,855 | 100,855 | 1,5 |
| 14. | 11000 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,615 | 0,615 | - |
| 15. | 12000 | Метан | 11,201 | 11,201 | 10,0 |
|  | 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,0009 | 0,0009 | 0,05 |
| 16. | 16000 | Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор | 0,0004 | 0,0004 | - |
| 17. | 16000 | Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор | 0,0003 | 0,0003 | - |
| 18. | 16001 | Фтористий водень | 0,0002 | 0,0002 | 0,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього для об’єкта / промисло-вого май-данчика |  |  | 918,94323 | 918,94323 |  |
| Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.: | 6,1596 | 6,1596 | 3,0 |
| 1. | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 5,8196 | 5,8196 | 3,0 |
| 2. | 03004 | Сажа | 0,34 | 0,34 | 0,3 |
| 3. | 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] | 360,8022 | 360,8022 | 1,0 |
|  | 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | 0,662 | 0,662 | 2,0 |
| 4. | 05001 | ‌Сірки діоксид | 0,662 | 0,662 | 1,5 |
| 5. | 06000 | Оксид вуглецю | 429,684 | 429,684 | 1,5 |
| Усього |  |  | 797,3078 | 797,3078 |  |
| Перелік небезпечних забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,003 | 0,003 | 0,1 |
| 2. | 01006 | Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) | 0,00001 | 0,00001 | 0,001 |
| 3. | 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,00002 | 0,00002 | 0,02 |
| 4. | 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,0003 | 0,0003 | 0,005 |
|  | 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,0002 | 0,0002 | 0,05 |
| 5. | 16001 | Фтористий водень | 0,0002 | 0,0002 | 0,05 |
| Усього |  |  | 0,00353 | 0,00353 |  |
| Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єкта / промислового майданчика |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.: | 0,0002 | 0,0002 | 3,0 |
| 1. | 03000 | Кремнію діоксид аморфний | 0,0002 | 0,0002 | - |
|  | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.: | 101,47 | 101,47 | 1,5 |
| 2. | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 100,855 | 100,855 | 1,5 |
| 3. | 11000 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,615 | 0,615 | - |
| 4. | 12000 | Метан | 11,201 | 11,201 | 10,0 |
|  | 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,0007 | 0,0007 | 0,05 |
| 5. | 16000 | Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор | 0,0004 | 0,0004 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | 16000 | Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор | 0,0003 | 0,0003 | - |
| Усього |  |  | 112,6719 | 112,6719 |  |
| Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 07000 | Вуглецю діоксид | 231257,5 | 231257,5 | 500 |
| 2. | 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] | 8,96 | 8,96 | 0,1 |
| Усього |  |  | 231266,46 | 231266,46 |  |

* Вуглецю діоксид у підсумковий рядок «Усього для об’єкта / промислового майданчика» не включається.

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

| Номер джерела викиду | Наймену-вання ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |  |  | Ступень очище-ння | Назва та тип установки очистки газу | На вході в ГОУ |  |  | На виході з ГОУ |  |  | Ступінь очищення газу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CAS N / CAS | код | найменування |  |  | об’ємна витрата газопило- вого потоку, м3/с | масова концен-трація, мг/м3 | масова витрата, г/с | об’ємна витрата газопило- вого потоку, м3/с | масова концен-трація, мг/м3 | масова витрата, г/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Електрофільтр котла №1 | - | 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1 | Електрофільтр ЭГУ 62-19-8-12VS320-400-2 | 14,403 | 1230,545 | 17,7235 | 14,409 | 24,603 | 0,3545 | 98,0 |
| 1 | Електрофільтр котла №2 | - | 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1 | Електрофільтр ЭГУ 62-19-8-12VS320-400-2 | 14,499 | 1162,313 | 16,8524 | 14,521 | 23,225 | 0,3373 | 98,0 |

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта / промислового майданчика

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,003 |
| 01006 | Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) | 0,000 |
| 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,000 |
| 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,000 |
| 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.: | 6,160 |
| ‌03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 5,820 |
| 03000 | Кремнію діоксид аморфний | 0,000 |
| 03004 | Сажа | 0,340 |
| ‌04001 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] | 360,802 |
| 1 | 2 | 3 |
| 04002 | ‌Азоту(1) оксид [N2O] | 8,960 |
| 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | 0,662 |
| 05001 | ‌Сірки діоксид | 0,662 |
| 06000 | ‌Оксид вуглецю | 429,684 |
| 07000 | ‌Вуглецю діоксид* | 231257,500 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.: | 101,470 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 100,855 |
| 11000 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,615 |
| 12000 | Метан | 11,201 |
| 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,000 |
| 16000 | Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор | 0,000 |
| 16000 | Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор | 0,000 |
| 16001 | Фтористий водень | 0,000 |
| Усього для об’єкта / промислового майданчика: |  | 918,942 |

* Вуглецю діоксид у підсумковий рядок «Усього для  об’єкта / промислового майданчика» не включається.

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Комерційний та інституційний сектор: стаціонарні джерела  код     1A4a    .

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| ‌03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 5,680 |
| 04001 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] | 358,316 |
| 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | 0,220 |
| 05001 | ‌Сірки діоксид | 0,220 |
| 04002 | ‌Азоту(1) оксид [N2O] | 8,960 |
| 06000 | ‌Оксид вуглецю | 424,179 |
| 07000 | ‌Вуглецю діоксид* | 231257,500 |
| 12000 | Метан | 11,201 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.: | 100,857 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 100,855 |
| 11000 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,002 |
| Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 909,413 |

* Вуглецю діоксид у підсумковий рядок не включається.

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Інші джерела (включені в сумарні національні показники для всієї території)  код     6A    .

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,003 |
| 01006 | Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) | 0,000 |
| 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,000 |
| 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,000 |
| 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.: | 0,140 |
| ‌03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 0,140 |
| 03000 | Кремнію діоксид аморфний | 0,000 |
| 04001 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] | 0,000 |
| 06000 | ‌Оксид вуглецю | 0,002 |
| 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,000 |
| 16000 | Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор | 0,000 |
| 16000 | Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор | 0,000 |
| 16001 | Фтористий водень | 0,000 |
| Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 0,145 |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Автомобільний транспорт: вантажівки і автобуси  код     1A3biii     .

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| ‌03004 | Сажа | 0,340 |
| 04001 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] | 2,486 |
| 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | 0,442 |
| 05001 | ‌Сірки діоксид | 0,442 |
| 06000 | ‌Оксид вуглецю | 5,503 |
| 11000 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,613 |
| Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 9,384 |  |

Спалювання альтернативного виду палива

(солома)

Таблиця 6.1. Перелік щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

| Поряд-ковий номер | Забруднююча речовина |  | Фактичний обсяг викидів, т/рік | Потенційний обсяг викидів, т/рік | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,003 | 0,003 | 0,1 |
| 2. | 01006 | Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) | 0,00001 | 0,00001 | 0,001 |
| 3. | 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,00002 | 0,00002 | 0,02 |
| 4. | 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,0003 | 0,0003 | 0,005 |
|  | 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.: | 25,6878 | 25,6878 | 3,0 |
| 5. | ‌03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 25,3476 | 25,3476 | 3,0 |
| 6. | 03000 | Кремнію діоксид аморфний | 0,0002 | 0,0002 | - |
| 7. | 03004 | Сажа | 0,34 | 0,34 | 0,3 |
| 8. | ‌04001 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] | 160,1282 | 160,1282 | 1,0 |
| 9. | 04002 | ‌Азоту(1) оксид [N2O] | 11,192 | 11,192 | 0,1 |
|  | 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | 257,162 | 257,162 | 2,0 |
| 10. | 05001 | ‌Сірки діоксид | 257,162 | 257,162 | 1,5 |
| 11. | 06000 | ‌Оксид вуглецю | 266,668 | 266,668 | 1,5 |
| 12. | 07000 | ‌Вуглецю діоксид* | 223348,934 | 223348,934 | 500 |
|  | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.: | 112,594 | 112,594 | 1,5 |
| 13. | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 111,979 | 111,979 | 1,5 |
| 14. | 11000 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,615 | 0,615 | - |
| 15. | 12000 | Метан | 20,143 | 20,143 | 10,0 |
|  | 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,0009 | 0,0009 | 0,05 |
| 16. | 16000 | Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор | 0,0004 | 0,0004 | - |
| 17. | 16000 | Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор | 0,0003 | 0,0003 | - |
| 18. | 16001 | Фтористий водень | 0,0002 | 0,0002 | 0,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього для об’єкта / промисло-вого май-данчика |  |  | 853,57923 | 853,57923 |  |
| Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.: | 25,6876 | 25,6876 | 3,0 |
| 1. | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 25,3476 | 25,3476 | 3,0 |
| 2. | 03004 | Сажа | 0,34 | 0,34 | 0,3 |
| 3. | 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] | 160,1282 | 160,1282 | 1,0 |
|  | 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | 257,162 | 257,162 | 2,0 |
| 4. | 05001 | ‌Сірки діоксид | 257,162 | 257,162 | 1,5 |
| 5. | 06000 | Оксид вуглецю | 266,668 | 266,668 | 1,5 |
| Усього |  |  | 709,6458 | 709,6458 |  |
| Перелік небезпечних забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,003 | 0,003 | 0,1 |
| 2. | 01006 | Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) | 0,00001 | 0,00001 | 0,001 |
| 3. | 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,00002 | 0,00002 | 0,02 |
| 4. | 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,0003 | 0,0003 | 0,005 |
|  | 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,0002 | 0,0002 | 0,05 |
| 5. | 16001 | Фтористий водень | 0,0002 | 0,0002 | 0,05 |
| Усього |  |  | 0,00353 | 0,00353 |  |
| Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єкта / промислового майданчика |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.: | 0,0002 | 0,0002 | 3,0 |
| 1. | 03000 | Кремнію діоксид аморфний | 0,0002 | 0,0002 | - |
|  | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.: | 112,594 | 112,594 | 1,5 |
| 2. | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 111,979 | 111,979 | 1,5 |
| 3. | 11000 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,615 | 0,615 | - |
| 4. | 12000 | Метан | 20,143 | 20,143 | 10,0 |
|  | 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,0007 | 0,0007 | 0,05 |
| 5. | 16000 | Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор | 0,0004 | 0,0004 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | 16000 | Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор | 0,0003 | 0,0003 | - |
| Усього |  |  | 132,7379 | 132,7379 |  |
| Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 07000 | Вуглецю діоксид | 223348,934 | 223348,934 | 500 |
| 2. | 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] | 11,192 | 11,192 | 0,1 |
| Усього |  |  | 223360,126 | 223360,126 |  |

* Вуглецю діоксид у підсумковий рядок «Усього для об’єкта / промислового майданчика» не включається.

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

| Номер джерела викиду | Наймену-вання ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |  |  | Ступень очище-ння | Назва та тип установки очистки газу | На вході в ГОУ |  |  | На виході з ГОУ |  |  | Ступінь очищення газу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CAS N / CAS | код | найменування |  |  | об’ємна витрата газопило- вого потоку, м3/с | масова концен-трація, мг/м3 | масова витрата, г/с | об’ємна витрата газопило- вого потоку, м3/с | масова концен-трація, мг/м3 | масова витрата, г/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Електрофільтр котла №1 | - | 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1 | Електрофільтр ЭГУ 62-19-8-12VS320-400-2 | 12,490 | 554,325 | 6,9235 | 12,496 | 11,077 | 0,1384 | 98,0 |
| 1 | Електрофільтр котла №2 | - | 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1 | Електрофільтр ЭГУ 62-19-8-12VS320-400-2 | 12,450 | 567,499 | 7,0654 | 12,483 | 11,321 | 0,1413 | 98,0 |

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта / промислового майданчика

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,003 |
| 01006 | Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) | 0,000 |
| 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,000 |
| 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,000 |
| 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.: | 25,688 |
| ‌03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 25,348 |
| 03000 | Кремнію діоксид аморфний | 0,000 |
| 03004 | Сажа | 0,340 |
| ‌04001 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] | 160,128 |
| 1 | 2 | 3 |
| 04002 | ‌Азоту(1) оксид [N2O] | 11,192 |
| 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | 257,162 |
| 05001 | ‌Сірки діоксид | 257,162 |
| 06000 | ‌Оксид вуглецю | 266,668 |
| 07000 | ‌Вуглецю діоксид* | 223348,934 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.: | 112,594 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 111,979 |
| 11000 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,615 |
| 12000 | Метан | 20,143 |
| 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,000 |
| 16000 | Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор | 0,000 |
| 16000 | Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор | 0,000 |
| 16001 | Фтористий водень | 0,000 |
| Усього для об’єкта / промислового майданчика: |  | 853,578 |

* Вуглецю діоксид у підсумковий рядок «Усього для  об’єкта / промислового майданчика» не включається.

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Комерційний та інституційний сектор: стаціонарні джерела  код     1A4a    .

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| ‌03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 25,208 |
| 04001 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] | 157,642 |
| 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | 256,720 |
| 05001 | ‌Сірки діоксид | 256,720 |
| 04002 | ‌Азоту(1) оксид [N2O] | 11,192 |
| 06000 | ‌Оксид вуглецю | 261,163 |
| 07000 | ‌Вуглецю діоксид* | 223348,934 |
| 12000 | Метан | 20,143 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.: | 111,981 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 111,979 |
| 11000 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,002 |
| Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 844,049 |

* Вуглецю діоксид у підсумковий рядок не включається.

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Інші джерела (включені в сумарні національні показники для всієї території)  код     6A    .

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,003 |
| 01006 | Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) | 0,000 |
| 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,000 |
| 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,000 |
| 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.: | 0,140 |
| ‌03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 0,140 |
| 03000 | Кремнію діоксид аморфний | 0,000 |
| 04001 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] | 0,000 |
| 06000 | ‌Оксид вуглецю | 0,002 |
| 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,000 |
| 16000 | Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор | 0,000 |
| 16000 | Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор | 0,000 |
| 16001 | Фтористий водень | 0,000 |
| Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 0,145 |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Автомобільний транспорт: вантажівки і автобуси  код     1A3biii     .

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| ‌03004 | Сажа | 0,340 |
| 04001 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] | 2,486 |
| 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | 0,442 |
| 05001 | ‌Сірки діоксид | 0,442 |
| 06000 | ‌Оксид вуглецю | 5,503 |
| 11000 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,613 |
| Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 9,384 |  |

Спалювання альтернативного виду палива

(твердопаливна органічна суміш рослинного походження)

Таблиця 6.1. Перелік щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

| Поряд-ковий номер | Забруднююча речовина |  | Фактичний обсяг викидів, т/рік | Потенційний обсяг викидів, т/рік | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,003 | 0,003 | 0,1 |
| 2. | 01006 | Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) | 0,00001 | 0,00001 | 0,001 |
| 3. | 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,00002 | 0,00002 | 0,02 |
| 4. | 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,0003 | 0,0003 | 0,005 |
|  | 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.: | 10,9678 | 10,9678 | 3,0 |
| 5. | ‌03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 10,6276 | 10,6276 | 3,0 |
| 6. | 03000 | Кремнію діоксид аморфний | 0,0002 | 0,0002 | - |
| 7. | 03004 | Сажа | 0,34 | 0,34 | 0,3 |
| 8. | ‌04001 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] | 82,5922 | 82,5922 | 1,0 |
| 9. | 04002 | ‌Азоту(1) оксид [N2O] | 5,004 | 5,004 | 0,1 |
|  | 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | 217,742 | 217,742 | 2,0 |
| 10. | 05001 | ‌Сірки діоксид | 217,742 | 217,742 | 1,5 |
| 11. | 06000 | ‌Оксид вуглецю | 123,802 | 123,802 | 1,5 |
| 12. | 07000 | ‌Вуглецю діоксид* | 99895,54 | 99895,54 | 500 |
|  | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.: | 50,71 | 50,71 | 1,5 |
| 13. | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 50,095 | 50,095 | 1,5 |
| 14. | 11000 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,615 | 0,615 | - |
| 15. | 12000 | Метан | 9,003 | 9,003 | 10,0 |
|  | 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,0009 | 0,0009 | 0,05 |
| 16. | 16000 | Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор | 0,0004 | 0,0004 | - |
| 17. | 16000 | Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор | 0,0003 | 0,0003 | - |
| 18. | 16001 | Фтористий водень | 0,0002 | 0,0002 | 0,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього для об’єкта / промисло-вого май-данчика |  |  | 499,82523 | 499,82523 |  |
| Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.: | 10,9676 | 10,9676 | 3,0 |
| 1. | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 10,6276 | 10,6276 | 3,0 |
| 2. | 03004 | Сажа | 0,34 | 0,34 | 0,3 |
| 3. | 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] | 82,5922 | 82,5922 | 1,0 |
|  | 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | 217,742 | 217,742 | 2,0 |
| 4. | 05001 | ‌Сірки діоксид | 217,742 | 217,742 | 1,5 |
| 5. | 06000 | Оксид вуглецю | 123,802 | 123,802 | 1,5 |
| Усього |  |  | 435,1038 | 435,1038 |  |
| Перелік небезпечних забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,003 | 0,003 | 0,1 |
| 2. | 01006 | Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) | 0,00001 | 0,00001 | 0,001 |
| 3. | 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,00002 | 0,00002 | 0,02 |
| 4. | 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,0003 | 0,0003 | 0,005 |
|  | 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,0002 | 0,0002 | 0,05 |
| 5. | 16001 | Фтористий водень | 0,0002 | 0,0002 | 0,05 |
| Усього |  |  | 0,00353 | 0,00353 |  |
| Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єкта / промислового майданчика |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.: | 0,0002 | 0,0002 | 3,0 |
| 1. | 03000 | Кремнію діоксид аморфний | 0,0002 | 0,0002 | - |
|  | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.: | 50,71 | 50,71 | 1,5 |
| 2. | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 50,095 | 50,095 | 1,5 |
| 3. | 11000 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,615 | 0,615 | - |
| 4. | 12000 | Метан | 9,003 | 9,003 | 10,0 |
|  | 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,0007 | 0,0007 | 0,05 |
| 5. | 16000 | Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор | 0,0004 | 0,0004 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | 16000 | Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор | 0,0003 | 0,0003 | - |
| Усього |  |  | 59,7139 | 59,7139 |  |
| Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 07000 | Вуглецю діоксид | 99895,54 | 99895,54 | 500 |
| 2. | 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] | 5,004 | 5,004 | 0,1 |
| Усього |  |  | 99900,544 | 99900,544 |  |

* Вуглецю діоксид у підсумковий рядок «Усього для об’єкта / промислового майданчика» не включається.

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

| Номер джерела викиду | Наймену-вання ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |  |  | Ступень очище-ння | Назва та тип установки очистки газу | На вході в ГОУ |  |  | На виході з ГОУ |  |  | Ступінь очищення газу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CAS N / CAS | код | найменування |  |  | об’ємна витрата газопило- вого потоку, м3/с | масова концен-трація, мг/м3 | масова витрата, г/с | об’ємна витрата газопило- вого потоку, м3/с | масова концен-трація, мг/м3 | масова витрата, г/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Електрофільтр котла №1 | - | 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1 | Електрофільтр ЭГУ 62-19-8-12VS320-400-2 | 12,429 | 555,065 | 6,8989 | 12,432 | 11,094 | 0,1379 | 98,0 |
| 1 | Електрофільтр котла №2 | - | 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1 | Електрофільтр ЭГУ 62-19-8-12VS320-400-2 | 12,425 | 553,581 | 6,8782 | 12,436 | 11,056 | 0,1375 | 98,0 |

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта / промислового майданчика

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,003 |
| 01006 | Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) | 0,000 |
| 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,000 |
| 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,000 |
| 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.: | 10,968 |
| ‌03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 10,628 |
| 03000 | Кремнію діоксид аморфний | 0,000 |
| 03004 | Сажа | 0,340 |
| ‌04001 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] | 82,592 |
| 1 | 2 | 3 |
| 04002 | ‌Азоту(1) оксид [N2O] | 5,004 |
| 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | 217,742 |
| 05001 | ‌Сірки діоксид | 217,742 |
| 06000 | ‌Оксид вуглецю | 123,802 |
| 07000 | ‌Вуглецю діоксид* | 99895,540 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.: | 50,710 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 50,095 |
| 11000 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,615 |
| 12000 | Метан | 9,003 |
| 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,000 |
| 16000 | Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор | 0,000 |
| 16000 | Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор | 0,000 |
| 16001 | Фтористий водень | 0,000 |
| Усього для об’єкта / промислового майданчика: |  | 499,824 |

* Вуглецю діоксид у підсумковий рядок «Усього для  об’єкта / промислового майданчика» не включається.

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Комерційний та інституційний сектор: стаціонарні джерела  код     1A4a    .

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| ‌03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 10,488 |
| 04001 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] | 80,106 |
| 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | 217,300 |
| 05001 | ‌Сірки діоксид | 217,300 |
| 04002 | ‌Азоту(1) оксид [N2O] | 5,004 |
| 06000 | ‌Оксид вуглецю | 118,297 |
| 07000 | ‌Вуглецю діоксид* | 99895,540 |
| 12000 | Метан | 9,003 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.: | 50,097 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 50,095 |
| 11000 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,002 |
| Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 490,295 |

* Вуглецю діоксид у підсумковий рядок не включається.

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Інші джерела (включені в сумарні національні показники для всієї території)  код     6A    .

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,003 |
| 01006 | Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) | 0,000 |
| 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,000 |
| 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,000 |
| 03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.: | 0,140 |
| ‌03000 | ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 0,140 |
| 03000 | Кремнію діоксид аморфний | 0,000 |
| 04001 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] | 0,000 |
| 06000 | ‌Оксид вуглецю | 0,002 |
| 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,000 |
| 16000 | Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор | 0,000 |
| 16000 | Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор | 0,000 |
| 16001 | Фтористий водень | 0,000 |
| Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 0,145 |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Автомобільний транспорт: вантажівки і автобуси  код     1A3biii     .

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| ‌03004 | Сажа | 0,340 |
| 04001 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] | 2,486 |
| 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | 0,442 |
| 05001 | ‌Сірки діоксид | 0,442 |
| 06000 | ‌Оксид вуглецю | 5,503 |
| 11000 | Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,613 |
| Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 9,384 |  |

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: відповідно до ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та Інструкції, затвердженої наказом Міндовкілля №448 від 27.06.2023, об’єкт належить до другої групи, тому заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розробляються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачаються, оскільки перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів відсутні.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: обсяги видів забруднюючих речовин не перевищують затверджені граничнодопустимі нормативи викидів, встановлені відповідно до наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 та №540 від 13.10.2009, а викиди, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів. Регулювання викидів від неорганізованих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.