# 16. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

| Повне та скорочене найменування суб’екта господарювання | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІАММА» ПП «ФІАММА» |
| --- | --- |
| Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України | 34683028 |
| Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання | Україна, 49000, Дніпропертровська обл., м. Дніпро, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 62, квартира 1 телефон: (067) 672-38-37, електронна пошта: fiammastroy@gmail.com |
| Місцезнаходження об’єкта / промислового майданчика | 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Квітки Основ'яненка, буд. 5а. |
| Назва виду економічної діяльності об’єкта за КВЕД (код видів економічної діяльності згідно із загальним класифікатором видів економічної діяльності) | - 42.11 Будівництво доріг і автострад; - 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва; - 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання; - 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, її, в, і. у. (основний); - 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; та іньши |

Відомості про наявності висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля».

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» № 2393-ІХ від 09 липня 2022 року повідомляємо, що відповідно до Закону України №2059-VIII від 23.05.2017р «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність ПП «ФІАММА», яке спеціалізується на виробництві асфальту, не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта

Для забезпечення технологічного процесу використовується основне технологічне устаткування а саме:

- Агрегат живлення;

- Похилий конвеєр;

- Сушильний агрегат з пилоочисним пристроєм;

- Змішувальний агрегат;

- Агрегат мінерального порошку;

- Блок управління;

- Нагрівач бітуму;

- Електрообладнання (контрольні та силові кабелі);

- Бітумоводи;

Управління установкою централізоване та виконується з пультів управління, встановлених в кабінах операторів.

Установки забезпечують швидке змінення рецептури суміші та можуть виконувати наступні операції технологічного процесу:

- Передчасне дозування кам’яних матеріалів в агрегаті живлення та подачу їх до сушильного агрегату;

- Просушування та нагрівання кам’яних матеріалів до робочої температури в сушильному агрегаті та подачу нагрітих матеріалів до грохоту сушильного агрегату;

- Сортування нагрітих кам'яних матеріалів на чотири фракції, тимчасове зберігання їх в гарячому бункері, дозування та видачу їх в змішувач;

- Очистку газів, що відходять в передчасну ступінь очистки, високоефективних циклонах та мокрому пило уловлювачі;

- Використання уловленої в циклонах пилу шляхом подачі її в змішувальний агрегат;

- Прийомка, зберігання, нагрівання до робочої температури бітуму, дозування, та подача його в ємкість;

- Змішування кам'яних матеріалів з мінеральним порошком та бітумом, видача асфальтобетонної суміші в бункер готової суміші, а з нього в автотранспорт.

- Сировина (щебінка та пісок) автотранспортом доставляється на відкритий склад підприємтсва, що є джерелом утворення забруднюючих речовин.

- Викид в атмосферу: суспендовані речовини.

- Далі, за допомогою навантажувача, пісок та щебінка завантажується в один з бункерів агрегату живлення асфальтобетонних установок, що є джерелом утворення забруднюючих речовин.

- Викид в атмосферу: суспендовані речовини.

- Паралельно в вільні бункери завантажується щебінка однієї із фракцій. Перед кожним бункером встановлений стрічковий конвеєр, що має ступінчате регулювання швидкості стрічки. З стрічкового конвеєру інертні матеріали збираються в горизонтальному збірному конвеєрі та направляються в сушильний агрегат на сушк, що є джерелом утворення забруднюючих речовин.

Агрегат сушильний - барабанний, непереривної дії з зустрічною системою сушіння. Сушильний барабан передбачений для нагрівання та сушіння кам'яних матеріалів, що забезпечує приготування суміші, а також очистки газів що відходять. Обігрів сушарки проходить за допомогою пальника, що працює на природному газі, розпалювання пальника автоматичне та контролюється мікропроцесорною системою управління. В сушильному барабані автоматично піддержується температура кам’яних матеріалів на виході з нього.

Сушильний барабан має три зони, що забезпечують максимальне використання тепла, що виробляється топковим агрегатом, а також захист стінок сушильного барабану від перегріву. Регулювання температури в сушильному барабані проводиться вимірюванням теплової потужності пальника в залежності від температури газів, що відходять. Контролюється температура мікропроцесорною системою управління.

Кам'яні матеріали, що надходять до сушильного барабану самопливом за рахунок нахилу барабану, пересипних лотків всередині барабану та за рахунок обертання самого барабану. Час висушування та нагрівання залежить від вологості та температури матеріалу, що надходить до сушильного барабану. Цей процес регулюється подачею природного газу на пальник.

Викид в атмосферу: оксид вуглецю, оксиди азоту (оксид та діоксид) в перерахунку на діоксид азоту, діоксид вуглецю, метан, Азоту(1) оксид (N2O), суспендовані речовини, ртуть та її сполуки.

Після просушування інертні матеріали попадають в змішувальний агрегат, що складається з елеватору, грохоту, бункеру лишків, трубопроводів та рукавів пневмосистеми, верхнього та нижнього блоків. Грохот сортує інертні матеріали на чотири фракції. Наповнення кожного бункеру контролюється. Всі матеріали зважуються за допомогою ваг з тензодатчиком. Переповнення бункерів виключається. Пристрій верхнього блоку забезпечує можливість періодичного циклу дозування кам’яних матеріалів. Після розсіювання матеріали подаються в розподільчі бункера, з яких через вагові дозатори подаються в змішувач для перемішування.

Підготовка бітуму проходить кілька ступенів, а саме:

- Нагрівання бітуму та його модифіціювання;

- Подача бітуму в дозатор;

- Подача бітуму в змішувач для перемішування;

Бітум з авто бітумовозів через пристрій, що вивантажується в сховища закритого типу або в самі робочі котли.

Нагрів бітуму в сховищах, що є джерелом утворення забруднюючих речовин, здійснюється трубами з теплоносіями (маслом), що знаходяться знизу ємкостей.

Викид в атмосферу: вуглеводні граничні, фенол, ксилол, етилен.

Нагрівання теплоносія (масла) проходить в спеціальній печі, що є джерелом утворення забруднюючих речовин, де знаходиться пальник для спалювання природного газу.

Викид в атмосферу : оксид вуглецю, оксиди азоту (оксид та діоксид) в перерахунку на діоксид азоту, діоксид вуглецю, метан, Азоту(1) оксид (N2O), ртуть та її сполуки.

Через нещільності, система масляного підігріву бітуму є джерелом утворення забруднюючих речовини.

Викид в атмосферу: масло мінеральне.

Окремо, у двох ємностях передбачено газові пальники для підігріву бітуму, що є джерелом утворення забруднюючих речовин.

Викид в атмосферу : оксид вуглецю, оксиди азоту (оксид та діоксид) в перерахунку на діоксид азоту, діоксид вуглецю, метан, Азоту(1) оксид (N2O), ртуть та її сполуки.

Бітум нагрівається до робочої температури, яка буде піддержуватися 8 годин. Допускається піддержувати температуру в’язких бітумів не більше 80°С не більше 12 годин. Температура нагрівання бітуму контролюється біметалевими термометрами та перетворювачами термоелектричними.

Розігрітий бітум з робочих котлів за допомогою насосної станції, що є джерелом утворення забруднюючих речовин, подається насосами по трубопроводам в котел для модифікування, де після введення модифікатора та адгезійної добавки проходить модифіціювання бітуму по технологічному регламенту, в залежності від виду модифікатора.

Викид в атмосферу: вуглеводні граничні, фенол, ксилол, етилен.

Підготовлений бітум подається в дозатор, а далі в змішувач для перемішування.

Мінеральний порошок з складу (силосні ємкості) за допомогою пневмонасосу через ваговий дозатор подається в змішувач для перемішування.

Процес дозування , змішування та видавання готової асфальтобетонної суміші проводиться в автоматичному режимі.

В пам’ять програмно - апаратних засобів, що входять до складу асфальтобетонного заводу, попередньо вводяться дані про склад асфальтобетонної суміші по видам, типам, тривалістю сухого та вологого перемішування. Перед початком дозування оператор вводить до комп’ютеру необхідні параметри ( вид та тип а/бетонної суміші та її кількість).

Зважування щебінки та піску проходить почергово по фракціям ваговим дозатором, паралельно проходить зважування мінерального порошку та бітуму.

Після зважування всіх компонентів, що входять до складу вибраного типу асфальтобетонної суміші, матеріали надходять в двовальцевий лопасний змішувач примусової дії. Змішувач складається з корпусу захищеного зсередини броньованими листами, всередині корпусу розміщенні два вали з лопастями. Лопасті закріплені попарно на валах шнекообразно. Керівництво процесом приготування асфальтобетонної суміші проходить в автоматичному режимі. При змішуванні потрібне забезпечення рівномірного розподілення всіх компонентів суміші.

В нижньому блоці проходить змішування інертних матеріалів, мінерального порошку та бітуму. Після приготування суміш попадає в накопичувальний бункер проміжного вивантажування, а потім в автотранспорт, що є джерелом утворення забруднюючих речовин.

Викид в атмосферу: вуглеводні граничні, фенол, ксилол, етилен.

Режим виготовлення асфальтобетонної суміші потрібний для забезпечення однорідності суміші, яка досягається застосуванням тих самих вихідних матеріалів, точним їх дозуванням, дотриманням заданої температури.

Для потреб підприємства на території передбачено стоянку автомобільного транспорту, що є джерелом утворення забруднюючих речовин. Стоянка розрахована на 12 одиниць вантажного транспорту (транспорт працює на дизельному пальному).

Викид в атмосферу: вуглеводні граничні, оксид вуглецю, оксиди азоту.

Для внутрішніх потреб підприємства передбачено мийку автотранспорту. Мийка здійснюється чистою водою без додавання миючих засобів, тому в атмосферу не виділяються забруднюючі речовини.

Для забезпечення контролю якості отриманої продукції на підприємстві передбачено лабораторію, що є джерелом утворення забруднюючих речовин.

Викид в атмосферу: вуглеводні граничні, фенол, ксилол, етилен.

Система виробництва асфальтобетону передбачає виробництво модифікованого продукту, з покращеними властивостями. Для цих цілей передбачено склад модифікаторів (майданчик під відкритим небом), що зберігаються у бочках або у ємностях типу «Євро куб», що є джерелом утворення забруднюючих речовин.

Викид в атмосферу: вуглеводні граничні, фенол, ксилол, етилен.

Для покращення механічних властивостей асфальтобетону, до нього додають целюлозну добавку, за допомогою агрегату целюлозної добавки, що є джерелом утворення забруднюючих речовин.

Викид в атмосферу: суспендовані речовини.

Для виконання дрібного ремонту, на підприємстві передбачено майстерню в якій встановлено агрегат електродугового зварювання та газової різки сталі, що є джерелом утворення забруднюючих речовин.

Викид в атмосферу: залізо та його сполуки, манган та його сполуки, оксид вуглецю, оксиди азоту.

Так як на підприємстві встановлено газовикористовуюче обладнання, то для живлення від загального газопроводу, було встановлено ШРП, що є джерелом утворення забруднюючих речовин.

Викид в атмосферу: метан.

Для забезпечення побутових приміщень теплом передбачено газовий опалювальний котел, що є джерелом утворення забруднюючих речовин.

Викид в атмосферу : оксид вуглецю, оксиди азоту (оксид та діоксид) в перерахунку на діоксид азоту, діоксид вуглецю, метан, Азоту(1) оксид (N2O), ртуть та її сполуки.

Для забезпечення побутових приміщень теплом у період технічного обслуговування газового лічильника передбачено твердопаливний опалювальний котел (дрова), що є джерелом утворення забруднюючих речовин.

Викид в атмосферу : оксид вуглецю, оксиди азоту (оксид та діоксид) в перерахунку на діоксид азоту, діоксид вуглецю, метан, Азоту(1) оксид (N2O), суспендовані речовини, НМЛОС.

# Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Відповідно до Переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 року № 1598, та Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік, що є додатком 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року № 177, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за №445/6733, надаються:

- перелік найбільш поширених забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;

- перелік небезпечних забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;

- перелік інших забруднюючих речовин та їх обсяги, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єкта/промислового майданчика;

- перелік забруднюючих речовин та їх обсяги, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць.

Таблиця 6.1 Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

| № з/п | Забруднююча речовина |  | Фактичний обсяг викидів (т/рік) | Потенційний обсяг викидів (т/рік) | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,001 | 0,001 | 0,1 |
| 2 | 01007 | Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) | 0,000001 | 0,000001 | 0,0003 |
| 3 | 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану ) | 0,00003 | 0,00003 | 0,005 |
| 4 | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна ) | 5,926 | 5,926 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) | 2,799 |  | 2,799 | 1 |
| 6 | 04002 | Азоту(1) оксид (N2O) [N2О] | 0,004 |  | 0,004 | 0,1 |
| 7 | 06000 | Оксид вуглецю | 4,304 |  | 4,304 | 1,5 |
| 8 | 07000 | Вуглецю діоксид | 3157,145 |  | 3157,145 | 500 |
| 9 | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) [масло мінеральне нафтове (веретенне,машинне,циліндрове та інше], [Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець], [‌Етилен]. | 8,022 |  | 8,022 | 1,5 |
| 10 | 11030 | Ксилол | 1,466 |  | 1,466 | 0,9 |
| 11 | 11048 | Фенол | 0,056 |  | 0,056 | 0,1 |
| 12 | 12000 | Метан | 0,052 |  | 0,052 | 10 |
| Усього по проммайданчику |  |  | 3179,775 |  | 3179,775 |  |
| Найбільш поширені забруднюючі речовини |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна ) | 5,926 |  | 5,926 | 3 |
| 2 | 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) | 2,799 |  | 2,799 | 1 |
| 3 | 06000 | Оксид вуглецю | 4,304 |  | 4,304 | 1,5 |
| Усього |  |  | 13,029 |  | 13,029 |  |
| Небезпечні забруднюючі речовини |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,001 |  | 0,001 | 0,1 |
| 2 | 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану ) | 0,00003 |  | 0,00003 | 0,005 |
| 3 | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) [масло мінеральне нафтове (веретенне,машинне,циліндрове та інше], [Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець], [‌Етилен]. | 8,022 |  | 8,022 | 1,5 |
| 4 | 11030 | Ксилол | 1,466 |  | 1,466 | 0,9 |
| 5 | 11048 | Фенол | 0,056 |  | 0,056 | 0,1 |
| Усього |  |  | 9,545 |  | 9,545 |  |
| Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12000 | Метан | 0,052 |  | 0,052 | 10 |
| Усього |  |  | 0,052 |  | 0,052 |  |
| Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК(ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04002 | Азоту(1) оксид (N2O) [N2О] | 0,004 | 0,004 |  | 0,1 |
| 2 | 07000 | Вуглецю діоксид | 3157,145 | 3157,145 |  | 500 |
| Усього |  |  | 3157,149 | 3157,149 |  |  |

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

| Номер джерела викиду | Найменування ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |  |  | Ступень очищення | Назва та тип установки очистки газу | На вході в ГОУ |  |  | На виході з ГОУ |  |  | Ступінь очищення газу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | об'ємна витрата газопи-лового потоку, м3/с | масова концен-трація, мг/м3 | масова витрата, г/с | об'ємна витрата газопи-лового потоку, м3/с | масова концен-трація, мг/м3 | масова витрата, г/с |  |
|  |  | CAS № / CAS | Код | найменування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | - | - | 3000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих часток не диференційованих за складом | 1 | Скрубер вентурі /21200 | 3,38 | 375,21 | 1,598408 | 3,38 | 36,36 | 0,122884 | 92,3 |

Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта/промислового майданчика та дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок), інформація надана за формою, наведеною у таблицях 6.7.; 6.8.

| Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Таблиця 6.7 |  |  |
| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього для підприємства | 3179,775 |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,001 |
| 01007 | Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) | 0,000001 |
| 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану ) | 0,00003 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна ) | 5,926 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) | 2,799 |
| 04002 | Азоту(1) оксид (N2O) [N2О] | 0,004 |
| 06000 | Оксид вуглецю | 4,304 |
| 07000 | Вуглецю діоксид | 3157,145 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) [масло мінеральне нафтове (веретенне,машинне,циліндрове та інше], [Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець], [‌Етилен]. | 8,022 |
| 11030 | Ксилол | 1,466 |
| 11048 | Фенол | 0,056 |
| 12000 | Метан | 0,052 |

| Таблиця 6.8 Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблиця 6.8 |  |  |  |
| Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) |  |  |  |
| (Асфальтирование дорожного полотна) |  | код | 2.D.3.b |
| Код забруднюючої речовини | Найменування забруднюючої речовини |  | Потенційний викид забруднюючою речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна ) |  | 5,924 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) |  | 2,778 |
| 04002 | Азоту(1) оксид (N2O) [N2О] |  | 0,004 |
| 06000 | Оксид вуглецю |  | 4,276 |
| 07000 | Вуглецю діоксид |  | 3156,516 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) [масло мінеральне нафтове (веретенне,машинне,циліндрове та інше], [Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець], [‌Етилен]. |  | 8,021 |
| 11030 | Ксилол |  | 1,466 |
| 11048 | Фенол |  | 0,056 |
| 12000 | Метан |  | 0,052 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 3179,093 |
| Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) |  |  |  |
| Commercial/institutional —Combustion plants <50MW (Комерційний/інституціональний сектор: Установки для спалювання < 50МВт) |  | код | 020103 |
| Код забруднюючої речовини | Найменування забруднюючої речовини |  | Потенційний викид забруднюючою речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна ) |  | 0,002 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) |  | 0,016 |
| 04002 | Азоту(1) оксид (N2O) [N2О] |  | 0,000 |
| 06000 | Оксид вуглецю |  | 0,021 |
| 07000 | Вуглецю діоксид |  | 0,629 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) [масло мінеральне нафтове (веретенне,машинне,циліндрове та інше], [Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець], [‌Етилен]. |  | 0,000 |
| 12000 | Метан |  | 0,000 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 0,668 |
| Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) |  |  |  |
| Storage, handling and transport of metal products (Зберігання, обробка та транспортування металопродукції) |  | код | 041000 |
| Код забруднюючої речовини | Найменування забруднюючої речовини |  | Потенційний викид забруднюючою речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) |  | 0,001 |
| 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану ) |  | 0,000 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) |  | 0,000 |
| 06000 | Оксид вуглецю |  | 0,000 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 0,001 |
| Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) |  |  |  |
| Distribution networks (Розподільні мережі) |  | код | 050603 |
| Код забруднюючої речовини | Найменування забруднюючої речовини |  | Потенційний викид забруднюючою речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 12000 | Метан |  | 0,000 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 0,000 |
| Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) |  |  |  |
| Stationary engines (Стаціонарні двигуни) |  | код | 020105 |
| Код забруднюючої речовини | Найменування забруднюючої речовини |  | Потенційний викид забруднюючою речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) |  | 0,005 |
| 06000 | Оксид вуглецю |  | 0,007 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) |  | 0,001 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 0,013 |

# Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва

Таблиця. Інформація про заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для  виробництв, та технологічного устаткування.

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заходи не встановлюються. |  |  |  |  |  |

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ЩОДО СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН

# Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин

Для розроблення заходів щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин на підприємстві проведений:

- Аналіз відповідності фактичних викидів забруднюючих речовин встановленим нормативам гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджених Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.06р. за №309.

- Аналіз розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери.

На підставі проведеного аналізу заходи щодо скорочення викидів  забруднюючих речовин не плануються, так як згідно розрахунку розсіювання  на межі санітарно-захисної зони  відсутні перевищення ГДК.

Таблиця 10.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заходи не встановлюються |  |  |  |  |  |

# Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва

1.Сировина, що використовується на об’єктах, повинна відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

2.Посилення контролю щодо дотримування технологічних режимів згідно з техрегламентами.

3.Вчасно проводити технічні огляди та планові ремонти обладнання.

4.Підтримувати в герметичному стані трубопроводи, які ведуть від джерел утворення викиду.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлюються. Залпові викиди від джерел №3, не повинні перевищувати  З-х кратне значення встановлених гранично допустимих викидів по забруднюючим речовинам відповідно до законодавства.

# Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферного повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан

Стратегія розвитку підприємства ПП «ФІАММА» не передбачено ліквідації, тому заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не розроблені.

# Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Таблиця 10.2. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

| Найменування об´єкта підвищеної небезпеки | Місце- знаходження об’єкта підвищеної небезпеки | Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються переробляються, виготовляються, транспортуються зберігаються на об´єкті | Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об´єкта | Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря | Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації | Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Заходи не встановлюються |  |  |  |  |  |  |

# Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів

# На підставі проведеного аналізу заходи щодо скорочення викидів  забруднюючих речовин не плануються, так як згідно розрахунку розсіювання  на межі санітарно-захисної та сельбищної зони відсутні перевищення ГДК

Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан
забруднення атмосферного повітря, що здійснюється за даними результатів розрахунків розсіювання

## Згідно з санітарною класифікацією дане підприємство має виробництво, що відноситься до 1 класу з нормативним розміром СЗЗ 1000 м із скороченням:

- з західної сторони - 705 м (вул. Кайдацька);

- з південно-західної сторони - 290 м (Квітка-Основ’яненка);

- з південної сторони - 380 м (Павла Бута);

- з усіх інших сторін - 1000 м.

Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря здійснюється за даними результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та даними, що одержані при  проведенні інструментальних методів  досліджень акредитованими лабораторіями в установленому законодавством порядку:

- на межі санітарно-захисної зони;

- в сельбищній  зоні;

- в зоні відпочинку.

Гігієнічним критерієм для визначення граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу є відповідність їх розрахункових концентрацій на межі СЗЗ гігієнічним нормативам.

Надається аналіз одержаних результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, проведений на електронно-обчислювальних машинах (ЕОМ) за програмою «ЄОЛ-Плюс» версія 5.3.8., яка погоджена Мінприроди України.

Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин на ЕОМ проводиться відповідно до вимог пункту 5.21 розділу 5 ОНД-86.

Система координат прийнята умовно-проектна.

Ось У орієнтовна по північному напрямку рози вітрів.

Величина шагу розшуку небезпечного  напрямку  вітру приймається рівний 10 градусів.

При роздрукуванні результатів проведених розрахунків забруднення атмосфери на ЕОМ  таблиця за результатами розрахунку концентрацій у заданих  точках розрахункового майданчика надається за такими речовинами або групами сумацій, максимальна концентрація яких перевищує 0,4 ГДК.

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря на ЕОМ проводяться:

- на існуючий період з метою  визначення зони впливу джерел даного підприємства.

За результатами розрахунку розсіювання визначені найбільші значення долей ГДК в розрахункових точках  на межі встановленої СЗЗ та на житловій зоні.

За результатами розрахунку розсіювання, визначені розрахункові поля максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин для визначення зон забруднення і порівняння їх з границями встановленої СЗЗ.

Доцільність проведення розрахунку забруднення атмосфери на ЕОМ

де:	М (г/с) – сумарне значення  викиду від усіх джерел підприємства;

ГДК (мг/м3) – максимальна разова гранично допустима концентрація;

Н(м)  - середньозважена по підприємству висота джерел викидів.

Визначення середньозваженої висоти проводиться по формулі:

5М(10) + 15М(11-20) + 25М(21-30) + …..

Н =                               М

де:	М = М(10) + М(11-20) + М(21-30) + …..

М (г/с) і Н(м) – відповідно повний викид і його середньозважена висота на підприємстві;

М ( 10  ), М ( 11-20  ) і т.д. – сумарні викиди підприємства в інтервалах висот джерел до 10 м включно, 11-20, 21-30 м і т.д.

Якщо всі джерела на підприємстві є низькими або наземними, висота викиду не перевищує 10 м (викиди можуть бути як організованими, так і неорганізованими), то Н приймається рівною 5 м.

Коефіцієнт доцільності  проведення розрахунків розсіювання на ЕОМ

| N п/п | Найменування забруднюючої речовини |  | Доцільність проведення розрахунків розсіювання /так чи ні/ М/ГДК > Ф |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| ‌1 | ‌01003 ------- 123 | ‌Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | ‌ні |
| ‌2 | ‌01104 ------- 143 | ‌Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) | ‌ні |
| ‌3 | ‌03000 ------- 2902 | ‌Суспендовані частинки, недиференційовані за складом | ‌так |
| ‌4 | ‌04001 ------- 301 | ‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | ‌так |
| ‌5 | ‌06000 ------- 337 | ‌Оксид вуглецю | ‌так |
| ‌6 | ‌11000 ------- 526 | ‌Етилен | ‌ні |
| ‌7 | ‌11000 ------- 2735 | ‌Масло мінеральне нафтове(веретенне,машинне,циліндров.та інш.) | ‌так |
| ‌8 | ‌11000 ------- 2754 | ‌Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.) | ‌так |
| ‌9 | ‌11030 ------- 616 | ‌Ксилол | ‌так |
| ‌10 | ‌11048 ------- 1071 | ‌Фенол | ‌так |
| ‌11 | ‌12000 ------- 410 | ‌Метан | ‌ні |

Доцільність розрахунків забрудненості атмосферного повітря визначена також за допомогою системи розрахунку «ЄОЛ-Плюс» версія 5.3.8., у відповідності до виконання двох умов:

- сума максимальних приземних концентрацій забруднюючої речовини, що створюється усіма джерелами повинна бути більше 0,1 ГДК;

- значення максимальних приземних концентрацій забруднюючої речовини в будь-якій розрахунковій точці на границі нормативної СЗЗ об’єкту повинно бути більше 0,1 ГДК.

Аналіз результатів розрахунку розсіювання показав, що перевищення граничнодопустимих концентрацій в точках на межі нормативної СЗЗ та житлових забудовах з врахування фону по всіх речовинах не відбувається.

Результати розрахунку розсіювання на ЕОМ наведено у додатку.

Результати розрахунків розсіювання забруднюючих речовин, значення максимальних концентрацій, створюваних джерелами викидів, в приземному шарі атмосфери на межі нормативної та пропонованої санітарно-захисної зони, а також в житловій забудові, наведені в табл. 7

Таблиця 7

| Забруднююча речовини | Фонова концентрація, долі ГДК | Максимальна приземна концентрація, долі ГДК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на межі нормативної СЗЗ (1000 м) |  |  |  | на межі затвердженого СЗЗ |  |  |  |  |
|  |  | КТ1 | КТ2 | КТ3 | КТ4 | СЗЗ (705 м) (КТ5) | СЗЗ (290 м) (КТ6) | СЗЗ (315м) (КТ7) | СЗЗ (380 м) (КТ8) | СЗЗ (445м) (КТ9) |
| Фенол | 0,00424 | 0,048618/ 0,049466 | 0,171968/ 0,172816 | 0,235441/ 0,236289 | 0,304391/ 0,305239 | 0,390793/ 0,391641 | 0,099842/ 0,100690 | 0,051064/ 0,051912 | 0,049684/ 0,050532 | 0,049890/ 0,050738 |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,13925 | 0,134344/ 0,162194 | 0,435141/ 0,462991 | 0,530646/ 0,558496 | 0,615376/ 0,643226 | 0,730481/ 0,758331 | 0,240523/ 0,268373 | 0,145363/ 0,173213 | 0,141973/ 0,169823 | 0,12117/ 0,169967 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,40226 | 0,115018/ 0,195470 | 0,470601/ 0,551053 | 0,500922/ 0,581374 | 0,597982/ 0,678434 | 0,656988/ 0,737440 | 0,221682/ 0,302134 | 0,143965/ 0,224417 | 0,140315/ 0,220767 | 0,144247/ 0,224699 |
| Ксилол | 0,08 | 0,062253/ 0,078253 | 0,219825/ 0,235825 | 0,302982/ 0,318982 | 0,390308/ 0,406308 | 0,504692/ 0,520692 | 0,127194/ 0,143194 | 0,064909/ 0,080909 | 0,063679/ 0,079679 | 0,0633935/ 0,079935 |
| Масло мінеральне нафтове (веретенне,машинне,циліндрове та інше] | 0,02 | 0,028208/ 0,032208 | 0,111458/ 0,115458 | 0,168247/ 0,172247 | 0,177876/ 0,181876 | 0,246538/ 0,250538 | 0,059621/ 0,063621 | 0,028825/ 0,032825 | 0,029064/ 0,033064 | 0,028950/ 0,032950 |
| Вуглецю діоксид | 3,46832 | 0,003535/ 0,411855 | 0,012157/ 0,480477 | 0,013336/ 0,481656 | 0,016653/ 0,484973 | 0,019162/ 0,487482 | 0,006137/ 0,474457 | 0,003884/ 0,472204 | 0,003672/ 0,471992 | 0,003712/ 0,472032 |
| Вуглеводні насичені С12-С19(розчинник РПК-265 П та інші) | 0,4 | 0,047791/ 0,127791 | 0,169830/ 0,249830 | 0,230784/ 0,310784 | 0,299833/ 0,379833 | 0,384620/ 0,464620 | 0,097829/ 0,177829 | 0,050004/ 0,130004 | 0,048833/ 0,128833 | 0,049045/ 0,129045 |

Примітка: в чисельнику наведені концентрації, що створюються джерелами об’єкту , в знаменнику - з урахуванням фонового забруднення.

Викиди всіх забруднюючих речовин, що надходять в атмосферу від джерел викидів комплексу, з урахуванням фонових концентрацій на межі як нормативної так і пропонованої санітарно-захисної зони задовольняють вимогам санітарних норм, а саме: для кожної речовини, що викидається виробництвом, згідно з п.8.1. ОНД-86, дотримується вимога: Стах + С(}) < 1 ГДК, де:

Стах - максимальна приземна концентрація забруднюючої речовини в атмосферному повітрі, частки ГДК;

Сф - фонова концентрація забруднюючої речовини, частки ГДК.

Перевищення встановлених законодавством гранично допустимих викидів забруднюючих речовин відсутнє.

Аналіз результатів розрахунку розсіювання показав, що перевищення граничнодопустимих концентрацій в точках на межі нормативної СЗЗ та житлових забудовах без врахування фону по всіх речовинах не відбувається.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, та пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, та пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, наведені у таблицях 9.1, 9.2 згідно додатку 9 «Інструкції  про вимоги…».

УМОВИ, ЯКІ ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ В ДОЗВОЛІ НА ВИКИДИ

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку).

Жодний із вказаних дозволених викидів в атмосферу не повинні перевищувати  гранично допустимі рівні викидів вказаних у даному розділі. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

Ні для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися затвердженні гранично допустимі викиди, наведені в додатку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний обмік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних регламентів на межі санітарно-захисної зони.

Подання щороку до дозвільного органу звіту про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин відповідно до статті 11 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2023 № 58.

Статистичні звіти про викиди в атмосферу повинні надаватися відповідно до законодавства. Наведена в таких звітах інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями з даного питання.

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним законодавством України.

На межі санітарно-захисної зони підприємства та найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин та рівні їх шкідливих факторів не повинні перевищувати відповідні гігієнічні нормативи.

Суб’єкт господарювання повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування відповідно до Переліку заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов Дозволу на викиди.

  - До технологічного процесу:

Технічний персонал підприємства повинен забезпечити, щоб всі роботи на об’єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами  підприємства або суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Усі роботи на підприємстві  повинні здійснюватися відповідно з затвердженими технологічними документами (технологічний регламент) та використовувати сировину та матеріали, що відповідають ДСТУ, ТУ, тощо, з додержанням вимог санітарного та природоохоронного законодавства України.

До експлуатації допускається штатний персонал, який має необхідну технічну підготовку та періодично, за планом, проходить перевірку знань щодо експлуатації технологічного обладнання.

При внесені змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин  в атмосферне повітря.

Дотримуватись витрат матеріалів на кожному етапі технологічного процесу та процесів в загалі.

Паливо, сировина, що використовується на підприємстві, повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та технологічним регламентам виробничих процесів. Використовувати тільки ту сировину та паливо, що закладені технологічними регламентами та сировинною базою та мають відповідні висновки (сертифікати).

1.2. До обладнання та споруд.

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.

Для зменшення втрат сировини, матеріалів, паливноенергетичних ресурсів чи готової продукції та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу виробництва готової продукції необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

Експлуатація технологічного обладнання в виробничих приміщеннях підприємства повинна здійснюватися згідно  технологічним процесом, вимогами технічної документації по його застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених інструкцій по охороні праці.

Проводити плановий огляд та ремонт паливовикористовуючих приладів і мереж персоналом, який здійснює експлуатацію обладнання.

Вчасно проводити технічні огляди та планові ремонти ГОУ.

Підтримувати в герметичному стані трубопроводи, які ведуть від джерел утворення викиду до ГОУ.

Контролювати фактичні показники ГОУ.

Своєчасно проводити очистку бункерів від пилу, не допускаючи їх повного заповнення.

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання

Умова не встановлюється.

| Таблиця 9.3. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерело утворення |  | Забруднюючі речовини |  | Максимальна масова концентрація забруднюючих речовини міліграмів на кубічний метр | Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, міліграмів на кубічний метр |  | Затверджений гранично-допустимий викид, міліграмів на кубічний метр | Термін досягнення затвердженого значення гранично-допустимого викиду |
| Найменування джерела утворення, вид палива | номер | код | Найменування |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Поточний | Перспективний |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| технологічні нормативи не встановлені |  |  |  |  |  |  |  |  |

Умова 2. Виробничий контроль.

Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватися організаціями, які мають у своєму складі атестовану лабораторію.

При визначенні розташування та обладнання місць відбору проб, виконанні відбору проб організованих промислових викидів стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря керуватись вимогами КНД 211.2.3.063 – 98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів».

Визначення концентрацій забруднюючих речовин проводити за метрологічно атестованими методикам, виконання вимірювань.

Гранично допустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

Безперервний моніторинг:

Моніторинг повинен здійснюватися відповідно до законодавства України за такими показниками:

вміст кисню у вихідних газах;

масова концентрація забруднюючих речовин у відхідних газах, а саме: речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту), діоксиду сірки, оксиду вуглецю.

Періодичний моніторинг:

а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробо відбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробо відбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцяти хвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) Гранично допустима потужність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до нормальних умов:

У випадку  газів (окрім продуктів спалювання):

Температура : 273 К, тиск: 101.3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

У випадку газопродуктів спалювання :

а) Температура: 273 К, тиск: 101.3 кПа, сухий газ;

3.0 % кисню для рідкого та газоподібного палива,

6.0 %  кисню для твердого палива,

б) 15.0 % кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

Об’ємна витрата газопилового потоку, що відповідає максимальній масовій концентрації, м3/с, ( значення якої обчислене та приведене до умов за ДСТУ 8725), залежно від технологічного устаткування: для паливовикористовувального устаткування – за стандартних умов, для іншого технологічного устаткування – до нормальних умов.

Суб’єкт господарювання повинен здійснювати періодичний контроль за рівнями концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та шумового навантаження на межі санітарно-захисної зони підприємства та найближчої житлової забудови.

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання.

Умова не встановлюється.

Таблиця 9.4. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

| Номер джерела викиду | Джерела утворення |  | Назва забруднюючої речовини | Затвердже- ний гранично допустимий викид, мг/м3 | Періо-дичність вимірю- вання | Методика виконання вимірювань | Місце відбору проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | найменування марка, вид палива | номер |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Контроль за технологічними нормативами не здійснюється |  |  |  |  |  |  |  |

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (далі – Міндовкілля) та в Державну екологічну інспекцію України (далі – Держекоінспекція) як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

(а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

(б) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування;

У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату, час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, що трапились на об’єкті. У повідомленні, яке надається до Міндовкілля та Держекоінспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє природне середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися  Міндовкіллю як складова частина екологічного звіту за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями.

Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш  чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

4. Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових викидів

4.1. До неорганізованих джерел

Для неорганізованих джерел викидів №4 (Склад інертних матеріалів), №5 (Майстерня), №8 (Маслостанція), №11 (Насосна станція добавок), №12 (Ємність з бітумом), №13 (Ємність з ємусією), №14 (Стоянка автотранспорту

вантажівки), №15 (Місце вивантажeння асфальу), №16 (Агрегат целюлозної добвки), №18 (Місце зберігання рідких модифікаторів), №19 (Приймальний бункер, транспортер), нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

Викиди від неорганізованих джерел у робочій зоні та за межами проммайданчика (СЗЗ, найближча житлова забудова) не повинні перевищувати санітарні та екологічні норми, що встановлені законодавством.

Матеріали, що використовуються на об’єкті, повинні відповідати технічних умовам, державним стандартам.

По всім неорганізованим джерелам викидів не повинно бути перевищень кількості використовуваної сировини, що призводить до утворення та викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть привести до забруднення навколишнього середовища.

Своєчасно проводити профілактичний та поточний ремонт технологічного обладнання для оптимізації технологічного процесу.

Перед пуском в роботу необхідно перевіряти герметичність обладнання, арматури, трубопроводів. При виявленні пропусків негайно вживати заходи щодо їх усунення.

Зберігання сипких матеріалів повинне передбачатися в спеціально  ередбачених складах. Склади і їх захисні огорожі повинні ідтримуватися постійно в справному стані.

Не допускати розсипань сипких матеріалів поза територіями передбачених для цих цілей складів.

Не допускати перевищення об'ємів сипких будівельних матеріалів при їх зберіганні, які регламентовані нормативними місткостями складів і їх конструктивними особливостями.

Концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони при виконанні різних видів робіт не повинні перевищувати гранично допустимих концентрацій (ГДК), регламентованих ГОСТ і переліками ГДК, затвердженими МОЗ України.

Параметри мікроклімату на робочих місцях повинні відповідати вимогам санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених МОЗ України.

Вимоги, які встановлюються в дозволі на викиди від неорганізованих джерел (ШРП джерела викиду № 3)

Суб'єкт господарювання повинен підтримувати параметри технологічних процесів в межах норм технологічного режиму.

Перед пуском в роботу необхідно перевіряти герметичність обладнання, арматури, трубопроводів. При виявленні пропусків негайно вживати заходів щодо їх усунення.

Всі засувні пристрої повинні утримуватись у справному стані і забезпечувати швидке та надійне припинення надходження або витікання продукції.

Металеві конструкції приміщень і споруд повинні періодично фарбуватись захисними ґрунтами, фарбами або лаками.

Концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони при виконанні різних видів робіт не повинні перевищувати гранично допустимих концентрацій (ГДК). регламентованих ГОСТ і переліками ГДК. затвердженими МОЗ України.

Параметри мікроклімату на робочих місцях повинні відповідати вимогам санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених МОЗ України.

Вимоги, які встановлюються в дозволі на викиди від неорганізованих джерел (автотранспорт, джерела викиду №14)

Забороняється простоювання транспорту на території підприємства з працюючим двигуном;

Щорічно проходити перевірку токсичності та димності відпрацьованих газів на транспорті;

Забороняється експлуатація технічно несправного транспорту;

Всі системи двигуна повинні підтримуватись у герметичному стані для виключення наднормативного забруднення атмосферного повітря та грунтів.

Використовувати пальне, що має відповідні сертифікати якості.

Вимоги, які встановлюються в дозволі на викиди від неорганізованих джерел (ємності з рідинами, джерела викиду № 8, 11, 12, 13, 18).

Оператор повинен підтримувати параметри технологічних процесів в межах норм технологічного режиму (температура, атмосферний тиск, рівень наливу в ємності).

Перед пуском в роботу необхідно перевіряти герметичність обладнання, арматури, трубопроводів. При виявленні пропусків негайно вживати заходів щодо їх усунення.

Всі засувні пристрої повинні утримуватись у справному стані і забезпечувати швидке та надійне припинення надходження або витікання продукції.

Для всього технологічного обладнання, де за умовами ведення технологічного процесу можливе скупчення води, регламентом встановлювати періодичність дренажу.

Оператор повинен експлуатувати технічно справне обладнання із справним заземленням, здійснювати постійний контроль за станом обладнання, трубопроводів, засувної арматури із записом в оперативному журналі, контролювати правильність роботи приладів вимірювання параметрів технологічного режиму, відображати у журналі параметри технологічного режиму перекачування і зберігання нафтопродуктів.

Підтримувати у технічні справності ванни антисептування, забезпечувати їх герметичність.

Не допускати переливів і розливів при заповненні резервуарів.

Резервуари повинні бути обладнані устаткуванням у відповідності із проектом і знаходитись у справному стані. Резервуари підлягають гідравлічним випробуванням із складанням відповідного акту. Експлуатація несправних резервуарів забороняється.

Металеві конструкції приміщень і споруд повинні періодично фарбуватись захисними ґрунтами, фарбами або лаками.

Вимоги, які встановлюються в дозволі на викиди від неорганізованих джерел (металообробні верстати, пости зварювання та різки металу джерела викиду №5)

Установки повинні відповідати вимогам розділів 1-6 ПУЕ в тій мірі, в якій вони не змінені цим розділом, а також ДСТУ 2456, ГОСТ 12.2.007.8, ДНАОП 0.00-1.21-98.

Устаткування повинне мати відповідний ступінь захисту залежно від умов навколишнього середовища. Конструкція і розміщення цього обладнання, огорож і блокування повинні забезпечувати неможливість його механічного пошкодження.

Концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони при виконанні різних видів робіт не повинні перевищувати встановлені гігієнічні нормативи.

Параметри мікроклімату на робочих місцях повинні відповідати встановленим вимогам санітарних норм та правил.

Відпрацьовані матеріали (металева стружка, абразив, залишкі кругів) повинні збиратися в металеві ємності і, по мірі накопичення, вивозитися з ділянок у відведені на території підприємства місця збору та утилізації.

На межі санітарно-захисної зони підприємства та найближчої житлової забудови концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи.

4.2. До залпових викидів

Залпові викиди від джерел №3, не повинні перевищувати 3-х кратне значення встановленого гранично допустимого викиду відповідно до законодавства. Періодичність і тривалість залпових викидів не повинна перевищувати відповідних значень.

Дозволені обсяги залпових викидів

Таблиця 9.5. Дозволені обсяги залпових викидів

| Номер джерела викиду | Забруднююча речовина |  | Макси мальна масова концентрація, мг/м3 | Потужність викиду |  | Періодич- ність, раз/доба, місяць, рік | Трива- лість викиду хвилин годин | Річна величина залпових викидів, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | найменування |  | г/с | кг/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 74-82-8 12000 | Метан | - | 0,072300 | 0,260280 | 2 раз/рік | 0,2 год. | 0,000052 |

Дозволені обсяги викидів

1) Дозволені обсяги викидів, які віднесені до основних джерел викидів

| Таблиця 9.1. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер джерела викидів: |  |  | - |  |  |
| Місце розташування джерела викиду: |  |  | - |  |  |
| Максимальна витрата викиду, кубічних метрів на секунду: |  |  | - |  |  |
| Висота викиду, метрів: |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Таблиця |  |  |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, |  |  | Строк досягнення |
|  |  | мг/м3 |  | г/с |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| викиді забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел відсутні |  |  |  |  |  |

Таблиця 9.2. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

| Номер джерела викиду: 1 - труба (Газовий Опалювальний котел «Ariston Ev028FF » 30кВт) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблиця |  |  |  |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту: | 0,004645 | г/с з дати видачі дозволу |
| Оксид вуглецю: | 0,002670 | г/с з дати видачі дозволу |

| Номер джерела викиду: 2 - труба (Твердопаливний котел) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблиця 1 |  |  |  |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | з дати видачі дозволу |

| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту: | 0,046312 | г/с з дати видачі дозволу |
| Оксид вуглецю: | 0,088714 | г/с з дати видачі дозволу |

| Номер джерела викиду: 6 - труба (Сушильний барабан) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблиця 2 |  |  |  |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | з дати видачі дозволу |

| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту: | 0,883194 | г/с з дати видачі дозволу |
| Оксид вуглецю: | 0,473234 | г/с з дати видачі дозволу |

| Номер джерела викиду: 7 - труба (Маслостанція, газовий нагрівач) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблиця 3 |  |  |  |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту: | 0,048720 | г/с з дати видачі дозволу |
| Оксид вуглецю: | 0,025062 | г/с з дати видачі дозволу |

| Номер джерела викиду: 9 - труба (Газовий пальник пiдirpiв бітуму) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблиця 4 |  |  |  |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту: | 0,052715 | г/с з дати видачі дозволу |
| Оксид вуглецю: | 0,029274 | г/с з дати видачі дозволу |

| Номер джерела викиду: 10 - труба (Газовий пальник пiдirpiв бітуму) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблиця 5 |  |  |  |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту: | 0,053998 | г/с з дати видачі дозволу |
| Оксид вуглецю: | 0,029210 | г/с з дати видачі дозволу |

| Номер джерела викиду: 17 - труба (Лабораторія) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблиця 6 |  |  |  |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фенол: | 20 | 20 | з дати видачі дозволу |

| Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ксилол : | 0,001299 | г/с з дати видачі дозволу |

Для неорганізованих джерел викиду (№№3 ШРП, 4 Склад інертних матеріалів. 5 Майстерня (зварювальний пост, пост газової різки), 8 Масло станція. 11 Насосна станція добавок, 12 Ємності з бітумом, 13 Ємності з емульсією, 14 Стоянка автотранспорту, вантажівки, 15-Мсце вивантаження асфальту, 16 Агрегат целюлозної добавки, 18 Місце зберігання рідких модифікаторів, 19 Приймальний бункер транспортер) для забруднюючих речовин в атмосферне повітря нормативи ГДВ не встановлюються. Регулювання здійснюється за вимогами.