Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " МАРГАНЕЦЬКА ПТАХОФАБРИКА"

ТОВ "МАРГАНЕЦЬКА ПТАХОФАБРИКА"

(повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання)

30791702
(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ)

53542, Україна,  Дніпропетровська область,  Нікопольський район, Мирівська територіальна громада, селище Зоря, Промзона

nikolay.vasilenko@ie.net.ua.

(місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання)

53542, Україна,  Дніпропетровська область,  Нікопольський район, Мирівська територіальна громада, селище Зоря, Промзона

(місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика)

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля.

Проммайданчик №1 ТОВ «МАРГАНЕЦЬКА ПТАХОФАБРИКА»  підпадає під пункт 19 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» про здійснення оцінки впливу на довкілля для видів планової діяльності та об’єктів та має висновок з оцінки впливу на довкілля № 21/01-1195111 від 04.07.2025 року.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта.

Перелік видів продукції, що випускається на об’єкті/промисловому майданчику, у тому числі продукції переділів, що використовується у власному виробництві.

Таблиця 2.2.1. Перелік видів продукції, що випускається на об’єкті/промисловому майданчику, у тому числі продукції переділів, що використовується у власному виробництві

| Порядковий номер | Вид продукції | Річний випуск |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кури | 799680 шт. |
| 2 | Яйця | 220 млн. од. |

Перелік та опис виробництв.

ТОВ «МАРГАНЕЦЬКА ПТАХОФАБРИКА» спеціалізується на утриманні птиці робочого поголів’я для отримання  яйця.  Пташники    розраховані на утримання   799680 голів птиці.

Для утримання курей-несучок, передбачається облаштування восьми корпусів №2, 3, 4, 11, 15, 16, 17, 18 (8 од.). Середня вага однієї курки-несучки, становить  1,6 кг. Цикл вирощування курей-несучок  700 днів.

Потужність об’єкта одного пташника становить:

- корпус №2  99960 голів;

- корпус №3  99960 голів;

- корпус №4  99960 голів;

- корпус №11  99960 голів;

- корпус №15  99960 голів;

- корпус №16  99960 голів;

- корпус №17  99960 голів;

- корпус №18  99960 голів.

Пташник  одноповерхова будівля прямокутної форми в плані. В будівлі розміщено операторська та місце для обслуговування вигрузного транспортера. Цілорічне комплектування промислового стада дорослих курей-несучок потребує створення певних умов утримання. Для забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату в усіх пташниках використовується технологічне обладнання, що працює в автоматичному режимі.

Перед посадкою птиці необхідно повністю очистити пташник та обладнання від всіх видів забруднень, які залишило попереднє стадо, згідно з вимогами «Положення про порядок проведення санітарних заходів та підготовці пташників під час циклової профілактичної перерви».

Технологія утримання птиці  кліткова. Птиця розміщена в кліткових ярусах-батареях, наявність в пташниках від трьох до шести ярусів, регуляція мікроклімату автоматична, з кратністю обміну повітря до поголів’я птиці в пташнику та відсотку відносної вологості повітря навколишнього середовища. Кліткова батарея сконструйована таким чином, щоб можна було використовувати 1/21/3 площі. Кліточне утримання птиці вважається більш інтенсивним способом вирощування. При клітинному утриманні птиці рівень використання виробничих площ збільшується в 3-4 рази, а санітарно-гігієнічні вимоги витримуються повніше, що дає можливість отримати чисте яйце. Клітинне устаткування для утримання птиці істотно спрощує і полегшує догляд за птицею і контроль за її станом, адже дістати птаха з клітки достатньо легко. Кліточне утримання птиці вимагає менших витрат кормів на отримання приростів і виробництво яєць.

Програма вирощування

Вирощування має найважливіше значення в житті стада, оскільки його продуктивність в більшій мірі залежить від оптимального розвитку живої маси в ранньому віці.

Мета вирощування.

Метою вирощування є

• швидке зростання, для досягнення максимальної живої маси у віці 5 тижнів;

• висока однорідність стада з самого початку;

• відмінне збереження.

Ідеальним вважається стадо в якому:

- середня жива вага дорослої птиці -1440 г;

- однорідність поголів’я по живій масі – мінімум 85%;

- здорова та активна птиця;

- висока резистентність до захворювань, яка визначається за рівнем антитіл;

Способи годівлі.

Птах за своєю природою споживає зерно і завжди спочатку з'їдає великі частки. Накопичення дрібного корму в годівницях призводить до того, що птах недоїдає. Тому дуже важливо, щоб годівниці щодня спустошувалися. Це правило поширюється однаково і на молодняк, і на дорослу птицю. При цьому стадо не повинно обмежуватися в кормі, так як це може призвести до агресивності, підвищеного споживання води і зволоженню посліду.

Зоб - це орган зберігання. З його допомогою птах з'їдає достатньо корму у вечірній час, щоб задовольнити потребу в енергії вночі. Здатність до збільшення споживання корму на початку яйцекладки залежить від розвиненості зоба і кормової поведінки, придбаної при вирощуванні. Швидке споживання корму в період вирощування сприяє розвитку зобу. Швидкість, з якою поїдається корм, залежить від часу і форми подачі корму. Час за який спустошуються годівниці повинно постійно збільшувати так, щоб при 10-12 тижнях корм виїдався мінімум за 2-3 год.

Для стимуляції швидкого поїдання  рекомендовано останню роздачу корму виробляти за 2-3 години до вимикання світла. Реальний час останньої подачі корму має бути розрахований таким чином, щоб половина корму з'їдалася ввечері, а половина була з'їдена наступного ранку. Після включення світла травний тракт виявляється порожнім і птах починає добре їсти навіть невеликий корм. Процес годування можна починати між 4 і 8 годинами ранку. Графік годування залежить від типу кормового обладнання; рекомендується годувати стадо один раз в першій половині дня і два рази в другій.

Контроль розвитку

Необхідно щотижня контролювати приріст, що дає інформацію про дійсний розвиток стада: чим раніше стане відомо про відхилення, тим раніше буде можливість застосувати заходи для виправлення ситуації.

Запізніле коригування живої маси не ефективне, для того, щоб поліпшити композицію тіла і розміру кістяка. Крім цього, контроль живої маси потрібен для розрахунку необхідного обсягу корму, оскільки потреби птиці різняться залежно від поживності раціону, температури в пташнику і стану її здоров'я.

Корм.

Для добових курчат необхідно на підніжну решітку розстелити папір так, щоб у курчат був вільний доступ до води та корму. Невелика кількість корму на паперовому настилі або кормовому лотку та повна до країв годівниця забезпечать курчатам гарний старт. Фронт годівлі на час старту та росту складає 5см/гол.

IІІ. Сільське господарство.

Тип виробничого процесу: допоміжний.

Опис виробництв, виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування

3.D Рослинництво та с/г ґрунти

На птахофабриці молодняк та дорослих курей годують   сухими кормами - повнораціонними комбікормами. Вони можуть бути розсипні або гранульовані, їх збагачують вітамінами, мікроелементами . Використання комбікормів полегшує процес і покращує якість годівлі, кількість корму точніше нормується тощо. Комбікорм засипається в силос під час чого в атмосферне повітря викидається пил комбікормовий ( джерела №№25-40).

ХІ. Природні джерела.

Тип виробничого процесу: основний.

Опис виробництв, виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування

11.С Тварини

При утриманні дорослої  птиці  в  пташниках №№ 2, 3, 4, 11, 15, 16, 17, 18  (вагою 1440 грам)  через вісьові вентилятори, котрі встановлено на дахах та в бокових стінах пташників, в атмосферне повітря викидаються аміак, сірководень, фенол, альдегід пропіоновий, кислота капронова, метилмеркаптан, диметилсульфід, диметиламін, пил хутpяний , альдегід глутаровий, соляна кислота та мікроорганізми (джерела №№41-54, 55-70, 71-87, 88-105, 106-122, 123-140, 141-154, 155-170, 171-184, 185-200, 201-214, 215-230, 231-245, 246-263, 264-277, 278-293). Один цикл вирощування курей 700 днів, а це більше року. Було прийнято розрахувати викиди за 2160  днів ( 50400 годин) а саме за 3 цикла, 5,9 років. Години роботи курників  50400  годин. З яких 20400  години працюють і дахові і бокові вентилятори разом. Дані показники викидів були поділені на 5, і   вже виходячи з цього показники викидів ділилися на кількість дахових та бокових вентиляторів. Альдегід глутаровий буде виділятися при мийці приміщення використовуючи засоби Кілкос та Вірошилд, яка відбувається 30 діб на рік при повній розгрузці курника. Соляна кислота буде виділяться при використанні Йоду однохлористого під час догляду тварин.

IІІ. Сільське господарство.

Тип виробничого процесу: допоміжний.

Опис виробництв, виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування

3.В Поводження з гноєм

Системи видалення посліду всіх типів кліткового обладнання  ТОВ «МАРГАНЕЦЬКА ПТАХОФАБРИКА» аналогічні і складаються з наступних конструктивних елементів:

- послідовидаляючі поліпропіленові стрічки товщиною 1 мм;

- стійок задніх з приводами, які здійснюють переміщення і регулювання положення стрічки (по одній на батарею);

- натяжних станцій, розташованих між передньою стійкою і каркасом батареї, які здійснюють натяг стрічки;

- високошвидкісного поперечного транспортера з поліпропіленової стрічкою товщиною 5 мм для прибирання посліду з пташника;

- високошвидкісного похилого транспортера з поліпропіленової стрічкою для навантаження посліду на транспортний засіб;

- поздовжні стрічки ковзають по швелеобразним стяжкам, закріпленим на поясах каркаса батареї з кроком 300 мм, відкритими сторонами зверху і на поворотній частині стрічки для поліпшення вентиляції і сушіння посліду.

Поперечні стяжки під поворотною частиною стрічки захищають її від подряпин і забезпечують плавний хід.

Середній вихід курячого посліду дорослих птахів складає – 80 грам на голову за добу, відповідно, при номінальній річній посадці курей на птахофабриці орієнтовно в 799680 голів, кількість посліду становить 23 350,65 т/рік.

На птахофабриці послід по транспортеру вигружають в причепи  (закриті). Під час вигрузки посліду у атмосферне повітря викидається метан ( джерела№17-24).

IІІ. Сільське господарство.

Тип виробничого процесу: допоміжний.

Опис виробництв, виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування

3.D.f,3.I  Інші види сільського господарства, включаючи використання пестицидів

Для дезінфекції приміщень, транспорту  та  дезінфекції працівників використовують Екоцид С, Вірекс. Дезінфекційні килимки в пташниках є неорганізованими джерелами викиду №№ 6-13 (додецилбензол). Дезінфекційні килимки, рамки та бар’єри, мийка обладнання в приміщенні скривочної, мийка сортувальної лінії є неорганізованими джерелами викиду №№ 1, 2, 3, 4, 5, 14 , 15 та витяжки з приміщення сортувальної лінії є організованими джерелами викиду № 294-295 (додецилбензол, натрію сульфат). Ворота складу зберігання хімічних реагентів є неорганізованим джерелом викиду № 16. В складі зберігають - Вірошилд 1200 л на рік, Рідрокса 720 л на рік, Гліцерин 100 кг на рік, Екоцид 800 кг на рік, Кілкокс 125 л на рік,  Хлорпірівіт 354 л на рік, Йод однохлористий 1180 кг на рік., Вірекс 760 кг на рік., Дезініт Т-60 20 кг на рік.

I. Енергетика.

Тип виробничого процесу: допоміжний.

Опис виробництв, виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування

1.А.4 Мале спалювання

1.В.2.а.у Розподіл нафтопродуктів

Для аварійного забезпечення електроенергією  на підприємстві   експлуатується      електрогенегатори  на дизельному пальному.  Під час спалювання палива в атмосферне повітря викидаються продукти згоряння такі як вуглецю окис,   азоту діоксид, пил , ангідрид сірчистий , вуглеводні граничні та пил . Під час заправки генераторів у атмосферне повітря викидаються -  вуглеводні граничні . Під час заміни мастила  у атмосферне повітря викидаються пари мастила нафтового (джерела №296-299, 300-303) .

I I.. Промислові процеси та використання речовин.

Тип виробничого процесу: допоміжний.

Опис виробництв, виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування

2.С.7.d  Зберігання, обробка та транспортування металопродукції

Для поточного ремонту обладнання на підприємстві  облаштовано зварювальний пост 2 шт. При роботі електрозварочного апарату утворюються такі шкідливі речовини, як: заліза оксид, марганець та його з'єднання, азоту діоксид, вуглецю оксид (джерело викидів №304, 349).

Для поточного ремонту обладнання на підприємстві  в гаражі та  майстерні облаштовано заточний станок, компресори, зарядка АКБ, зберігання відпрацьованого мастила . При роботі яких утворюються такі шкідливі речовини, як: пил абразивний, пил  металевий, масло мінеральне нафтове, кислота сірчана (джерело викидів № 305, 346, 347, 348, 351).

Техніку, яка задіяна на майданчику зберігають у гаражах та боксах. При руху транспорту у атмосферне повітря виділяються - азоту діоксид, вуглецю оксид, пил, сірчаний ангідрид, вуглеводні насичені С12-С19, масло мінеральне нафтове( джерело № 331-332, 333-345).

Бензин   та дизельне паливо зберігається у підземних металевих ємностях. При заповненні цих місткостей та при зберіганні в них ПММ, через запобіжні клапани надходять в атмосферу пари бензину та вуглеводні граничні.

При заправленні автомобілей за допомогою заправочних пристроїв  в атмосферне повітря також виділяються пари бензину та вуглеводні граничні.   Заправочні пристрої розташовані під - навісом на площі приблизно 20 м2. Джерела  вважаються неорганізованим.

Джерелами утворення забруднюючих речовин на території АЗС  являються:

- автозаправні колонки (2 шт.) - джерела викидів №№ 356-357;

- резервуар з бензином (2 шт.)- джерела викидів №352-353;

- резервуари з дизпаливом (2 шт.) - джерела викидів №354-355.

Викид забруднюючих речовин в атмосферу від автозаправних колонок АЗС відбувається під час заправки автотранспорту, від резервуарів - під час їх заповнення пальним, а також при його зберіганні протягом року.

IІІ. Сільське господарство.

Тип виробничого процесу: допоміжний.

Опис виробництв, виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування

3.D.f,3.I  Інші види сільського господарства, включаючи використання пестицидів

Зерно для виробничих потреб зберігають у завальній ямі та  зернових складах. Ворота з яких є неорганізованими джерелами викиду №№ 325, 306-312. В атмосферне повітря викидається пил зерновий.  Комбікорм зберігається у ємностях 9 шт. Викид пилу комбікормового через дихальні клапани, що є організованими джерелами викиду №№ 313-321. Висипка комбікорму на автомобільний транспорт та місце завантаження комбікорму є неорганізованими джерелами викиду №№ 322, 323, 324 (пил комбікормовий). Висипка зерна та зернових відходів на автомобільний транспорт є неорганізованими джерелами викиду №№ 328-329, 330 (пил зерновий, суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом).  Також зерно на території майданчика проходить очистку через протруювач, калібрувальну машину та сепаратор. Джерела є неорганізованими № 350,  та викид від сепаратора здійснюється через циклони 2 шт. – організовані джерела викиду №№ 326, 327 (суспендовані тверді частинки).

6) Проектна та фактична виробнича потужність та продуктивність технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування.

Таблиця 2.6.1.Проектна та фактична виробнича потужність та продуктивність технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування

| Назва технологічного устаткування | Проектні значення виробничої потужності |  | Фактичне значення виробничої потужності |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потужність, продуктивність | Режим роботи | Потужність, продуктивність | Режим роботи | Баланс часу роботи, годин |
| Дезбар’єр | 2600 л | періодичний | 2600 л | періодичний | 50 |
| Дезінфекційні килимки | 36 л | періодичний | 36 л | періодичний | 1 |
| Дезінфекційні килимки (тарний цех) | 36 л | періодичний | 36 л | періодичний | 1 |
| Дезінфекційні килимки (пташники) | 36 л | періодичний | 36 л | періодичний | 1 |
| Дезінфекційна рамка | 912,5 л | періодичний | 912,5 л | періодичний | 10 |
| Двері скривочної (при мийці) | 48 л | періодичний | 48 л | періодичний | 5 |
| Ворота складу зберігання хімічних реагентів (зберігання в закритих ємностях) | - | періодичний | - | періодичний | 75 |
| Місце вивантаження помету з пташника №2, № 3, № 4, №11, №15, № 16, №17, № 18 | По 99960 голів | періодичний | По 99960 голів | періодичний | По 274 |
| По 2 силоси з комбікормом | По 4015 т | періодичний | По 4015 т | періодичний | По 180 |
| Пташник №2 | 99960 голів | цілорічний | 99960 голів | цілорічний | 50400 |
| Пташник №3 | 99960 голів | цілорічний | 99960 голів | цілорічний | 50400 |
| Пташник №4 | 99960 голів | цілорічний | 99960 голів | цілорічний | 50400 |
| Пташник №11 | 99960 голів | цілорічний | 99960 голів | цілорічний | 50400 |
| Пташник №15 | 99960 голів | цілорічний | 99960 голів | цілорічний | 50400 |
| Пташник №16 | 99960 голів | цілорічний | 99960 голів | цілорічний | 50400 |
| Пташник №17 | 99960 голів | цілорічний | 99960 голів | цілорічний | 50400 |
| Пташник №18 | 99960 голів | цілорічний | 99960 голів | цілорічний | 50400 |
| (мийка 1р на 2 тижні за допомогою миючого засобу) | 2600 л | періодичний | 2600 л | періодичний | 25 |
| Дизель генератор (aksa-AD 490) (aksa-AD 410) | По 8,37т | періодичний | По 8,37т | періодичний | По 100 |
| Місце зварювальних робіт | 150 кг | Періодичний | 150 кг | Періодичний | 200 |
| Ворота складу використаної тари тари (зарядка акб навантажувача) | - | Періодичний | - |  | 500 |
| Ворота зерно-складів | 46 т | Періодичний | 46 т | Періодичний | 5 |
| Ворота зерно-складів | 842 т | Періодичний | 842 т | Періодичний | 85 |
| Склади зерна (ворота) | 2465 | Періодичний | 2465 | Періодичний | 247 |
| Склади зерна (ворота) | 56 | Періодичний | 56 | Періодичний | 5 |
| Склади зерна (ворота) | 842 | Періодичний | 842 | Періодичний | 85 |
| Ємності для зберігання комбікорму 7 шт. | По 2500 | Періодичний | По 2500 | Періодичний | 250 |
| Ємність для зберігання комбікорму 2 шт | По 1250 | Періодичний | По 1250 | Періодичний | 125 |
| Висипка на автотранспорт комбікорму | 15907,080 | Періодичний | 15907,080 | Періодичний | 530 |
| Місце завантажування комбікорму на автотранспорт. | 15907,080 | Періодичний | 15907,080 | Періодичний | 530 |
| Циклон сепаратора СО-25 Циклон сепаратора СО-25 | - | Періодичний | - | Періодичний | 134 |
| Висипка на автотранспорт зерна | 323 | Періодичний | 323 | Періодичний | 33 |
| Висипка на автотранспорт зерно-відходів. | 132 | Періодичний | 132 | Періодичний | 14 |
| Ворота боксів | - | Періодичний | - | Періодичний | 6500 |
| Ворота гаражів |  | Періодичний |  | Періодичний |  |
| Зарядка АКБ | - | Періодичний | - | Періодичний | 46 |
| Заточувальний верстат | - | Періодичний | - | Періодичний | 12 |
| Зварювальний пост | 4680 п.м | Періодичний | 4680 п.м | Періодичний | 156 |
| Протруювач + калібрувальна машина (джерелом викиду є ворота) | 123 т | Періодичний | 123 т | Періодичний | 13 |
| Ємність зберігання бензину | - | Цілорічний | - | Цілорічний | 8760 |
| Ємності для зберігання ДТ. | - | Цілорічний | - | Цілорічний | 8760 |

7) Терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування, зміни показників продуктивності устаткування внаслідок реконструкції у порівнянні з проєктними показниками.

Таблиця 2.7.1. Терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування, зміни показників продуктивності устаткування внаслідок реконструкції у порівнянні з проєктними показниками

| Назва технологічного устаткування | Терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування | Нормативний строк амортизації (років) | Дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування | Зміни показників продуктивності устаткування внаслідок реконструкції у порівнянні з проєктними показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезбар’єр | 31.10.2005 | 15 | - | - |
| Дезінфекційні килимки | 31.10.2005 | 15 | - | - |
| Дезінфекційні килимки (тарний цех) | 31.10.2005 | 15 | - | - |
| Дезінфекційні килимки (пташники) | 31.07.2002 | 15 | - | - |
| Дезінфекційна рамка | 31.10.2005 | 15 | - | - |
| Двері скривочної (при мийці) | 01.01.2019 | 15 | - | - |
| Ворота складу зберігання хімічних реагентів (зберігання в закритих ємностях) | 01.01.2019 | 15 | - | - |
| Місце вивантаження помету з пташника №2, № 3, № 4, №11, №15, № 16, №17, № 18 | №3-14.09.2004 №4-14.09.2004 №2-14.09.2004 №11-22.10.2007 №15-01.12.1990 №16-01.12.1979 №17-14.09.2004 №18-01.12.1983 | 50 | - | - |
| По 2 силоси з комбікормом | 01.03.2005 | 50 | - | - |
| Пташник №2 | 01.11.2012 | 50 | - | - |
| Пташник №3 | 15.11.2014 | 50 | - | - |
| Пташник №4 | 23.02.2015 | 50 | - | - |
| Пташник №11 | 22.10.2007 | 50 | - | - |
| Пташник №15 | 01.08.2008 | 50 | - | - |
| Пташник №16 | 05.12.2006 | 50 | - | - |
| Пташник №17 | 28.01.2016 | 50 | - | - |
| Пташник №18 | 20.07.2009 |  |  |  |
| (мийка 1р на 2 тижні за допомогою миючого засобу) | 18.09.2014 | 15 | - | - |
| Дизель генератор (aksa-AD 490) (aksa-AD 410) | AD410-04/09/2024 AD-14/01/2022 | 15 | - | - |
| Місце зварювальних робіт | 28.03.2002 | 15 | - | - |
| Ворота складу використаної тари тари (зарядка акб навантажувача) | 30.09.2014 | 15 | - | - |
| Ворота зерно-складів | 01.12.2002 | 50 | - | - |
| Ворота зерно-складів | 01.12.2002 | 50 | - | - |
| Склади зерна (ворота) | 01.12.2002 | 50 | - | - |
| Склади зерна (ворота) | 01.12.2002 | 50 | - | - |
| Склади зерна (ворота) | 01.12.2002 | 50 | - | - |
| Ємності для зберігання комбікорму 7 шт. | 01.12.1990 | 25 | - | - |
| Ємність для зберігання комбікорму 2 шт | 01.12.1990 | 25 | - | - |
| Висипка на автотранспорт комбікорму | 01.12.2002 | 25 | - | - |
| Місце завантажування комбікорму на автотранспорт. | 01.12.2002 | 25 | - | - |
| Завальна яма | 31.03.2005 | 25 | - | - |
| Циклон сепаратора СО-25 Циклон сепаратора СО-25 | 16.05.2024 | 20 | - | - |
| Висипка на автотранспорт зерна | 16.05.2024 | 20 | - | - |
| Висипка на автотранспорт зерно-відходів. | 16.05.2024 | 20 | - | - |
| Ворота боксів | 28.03.2002 | 20 | - | - |
| Ворота гаражів | 01.12.2018 | 20 | - | - |
| Зарядка АКБ | 01.12.2002 | 20 | - | - |
| Місце зберігання відпрацьованого мастила | 01.12.2002 | 20 | - | - |
| Заточувальний верстат | 01.12.2010 | 20 | - | - |
| Зварювальний пост | 28.03.2002 | 20 | - | - |
| Протруювач + калібрувальна машина (джерелом викиду є ворота) | 31.12.2022 | 20 | - | - |
| Місце зберігання мастил | 01.12.2002 | 20 | - | - |
| Ємність зберігання бензину | 01.12.2002 | 20 | - | - |
| Ємності для зберігання ДТ. | 01.12.2002 | 20 | - | - |
| ПРК | 16.12.2019 | 20 | - | - |

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Таблиця 6.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

| Порядковий номер | Забруднююча речовина |  | Фактичний обсяг викидів, т/рік | Потенційний обсяг викидів, т/рік | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - | Натрію гідроокис (натр їдкий,сода каустична) | 0,052 | 0,052 | - |
| 2 | - | Мікроорганізми-продуценти ВНДІСГМ-54 (КУО/м3) | 0,0487410740000001 | 0,0487410740000001 | - |
| 3 | 06000 | Оксид вуглецю | 0,920914055 | 0,920914055 | 1,5 |
| 4 | 12000 | Метан | 93,56256 | 93,56256 | 10 |
| 5 | 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,0185695 | 0,0185695 | 0,1 |
| 6 | 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) | 0,0006545 | 0,0006545 | 0,005 |
| 7 | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 62,85205577 | 62,85205577 | 3 |
| 8 | 03001 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм | 0,1895154 | 0,1895154 | 1 |
| 9 | 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | 0,511136055 | 0,511136055 | 1 |
| 10 | 04003 | Аміак | 5,57164266999999 | 5,57164266999999 | 1,5 |
| 11 | 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки | 1,462497394 | 1,462497394 | 2 |
| 12 | 05001 | Сірки діоксид | 0,0838188 | 0,0838188 | 1,5 |
| 13 | 05002 | Сірководень | 1,532184348 | 1,532184348 | 0,03 |
| 14 | 05004 | Сульфатная кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 1,287E-5 | 1,287E-5 | 0,5 |
| 15 | 10002 | Диметиламін | 3,06438373199999 | 3,06438373199999 | 0,01 |
| 16 | 11000 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | 4,919292 | 4,919292 | 1,5 |
| 17 | 11048 | Фенол | 0,139269944 | 0,139269944 | 0,1 |
| 18 | 15003 316 | Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCl) | 0,1085962 | 0,1085962 | 0,1 |
| Усього для об’єкта / промислового майданчика |  |  | 175,037844241125 | 175,037844241125 |  |
| Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |
| 1 | 06000 | Оксид вуглецю | 0,920914055 | 0,920914055 | 1,5 |
| 2 | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 62,85205577 | 62,85205577 | 3 |
| 3 | 03001 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм | 0,1895154 | 0,1895154 | 1 |
| 4 | 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | 0,511136055 | 0,511136055 | 1 |
| 5 | 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки | 1,462497394 | 1,462497394 | 2 |
| 6 | 05001 | Сірки діоксид | 0,0838188 | 0,0838188 | 1,5 |
| 7 | 05002 | Сірководень | 1,532184348 | 1,532184348 | 0,03 |
| 8 | 05004 | Сульфатная кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 1,287E-5 | 1,287E-5 | 0,5 |
| Усього |  |  | 67,552134698 | 67,552134698 |  |
| Перелік небезпечних забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |
| 1 | 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,0185695 | 0,0185695 | 0,1 |
| 2 | 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) | 0,0006545 | 0,0006545 | 0,005 |
| 3 | 10002 | Диметиламін | 3,06438373199999 | 3,06438373199999 | 0,01 |
| 4 | 11048 | Фенол | 0,139269944 | 0,139269944 | 0,1 |
| 5 | 15003 316 | Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCl) | 0,1085962 | 0,1085962 | 0,1 |
| Усього |  |  | 3,33147387599999 | 3,33147387599999 |  |
| Перелік інших забруднюючі речовини, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єкта/ промислового майданчика |  |  |  |  |  |
| 1 | - | Натрію гідроокис (натр їдкий,сода каустична) | 0,052 | 0,052 | - |
| 2 | - | Мікроорганізми-продуценти ВНДІСГМ-54 (КУО/м3) | 0,0487410740000001 | 0,0487410740000001 | - |
| 3 | 12000 | Метан | 93,56256 | 93,56256 | 10 |
| 4 | 04003 | Аміак | 5,57164266999999 | 5,57164266999999 | 1,5 |
| 5 | 11000 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | 4,919292 | 4,919292 | 1,5 |
| Усього |  |  | 104,154235667123 | 104,154235667123 |  |
| Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць |  |  |  |  |  |
| Відсутні |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

| Номер джерела викиду | Наймену- вання ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |  |  | Ступень очищення | Назва та тип установки очистки газу | На вході в ГОУ |  |  | На виході з ГОУ |  |  | Ступінь очищення газу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | об'ємна витрата газопилового потоку, м3/с | масова концентра-ція, мг/м3 | масова витрата, г/с | об'ємна витрата газопилового потоку, м3/с | масова концен- трація, мг/м3 | масова витрата, г/с |  |
|  |  | CAS № / CAS | код | найменування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Натрію гідроокис (натр їдкий,сода каустична) | 0,052 |
| - | Мікроорганізми-продуценти ВНДІСГМ-54 (КУО/м3) | 0,049 |
| 06000 | Оксид вуглецю | 0,921 |
| 12000 | Метан | 93,563 |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,019 |
| 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) | 0,001 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 62,852 |
| 03001 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм | 0,189 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | 0,511 |
| 04003 | Аміак | 5,572 |
| 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки | 1,462 |
| 05001 | Сірки діоксид / Ангідрид сірчистий | 0,084 |
| 05002 | Сірководень(H2S) / Сірководень | 1,532 |
| 05004 | Сульфатная кислота (H2SO4)(cірчана кислота) / Кислота сіpчана за молекулою Н2SO4 | 0,000 |
| 10002 | Диметиламін | 3,064 |
| 11000 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | 4,92 |
| 11048 | Фенол | 0,139 |
| 15003 | Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCl) | 0,109 |
|  | Усього для підприємства: | 175,039 |

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

| Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.А.4 Мале спалювання |  |  |  |  |
| Забруднююча речовина |  |  |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 06000 | Оксид вуглецю |  |  | 0,904 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) |  |  | 0,116 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) |  |  | 0,501 |
| 05001 | Сірки діоксид |  |  | 0,084 |
| 11000 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) |  |  | 0,145 |
|  | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  |  | 1,750 |
| Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) |  |  |  |  |
| 3.D Рослинництво та с/г ґрунти |  |  |  |  |
| Забруднююча речовина |  |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |  |
| код |  | найменування |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |
| 03000 |  | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки,волокна) | 0,054 |  |
| 03001 |  | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 10 мкм | 0,171 |  |
|  |  | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) | 0,225 |  |
| Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) |  |  |  |  |
| 1.В.2.а.у Розподіл нафтопродуктів |  |  |  |  |
| Забруднююча речовина |  |  |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 06000 | Оксид вуглецю |  |  | 0,007 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки,волокна) |  |  | 0,000 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) |  |  | 0,001 |
| 05001 | Сірки діоксид |  |  | 0,000 |
| 05004 | Сульфатная кислота (H2SO4)(cірчана кислота) |  |  | 0,000 |
| 11000 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) |  |  | 0,050 |
|  | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  |  | 0,058 |
| Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) |  |  |  |  |
| 2.С.7.d Зберігання, обробка та транспортування металопродукції |  |  |  |  |
| Забруднююча речовина |  |  |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| код | найменування |  |  |  |
| 06000 | Оксид вуглецю |  |  | 0,010 |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) |  |  | 0,019 |
| 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) |  |  | 0,001 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки,волокна) |  |  | 0,001 |
| 03001 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 10 мкм |  |  | 0,001 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) |  |  | 0,009 |
|  | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  |  | 0,041 |
| Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) |  |  |  |  |
| 11.С Тварини |  |  |  |  |
| Забруднююча речовина |  |  |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| - | Мікроорганізми-продуценти ВНДІСГМ-54 (КУО/м3) |  |  | 0,049 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) |  |  | 62,681 |
| 04003 | Аміак |  |  | 5,572 |
| 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки |  |  | 1,462 |
| 05002 | Сірководень |  |  | 1,532 |
| 10002 | Диметиламін |  |  | 3,064 |
| 11000 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) |  |  | 2,982 |
| 11048 | Фенол |  |  | 0,139 |
| 15003 | Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCl) |  |  | 0,097 |
|  | Усього для підприємства: |  |  | 77,578 |
| Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) |  |  |  |  |
| 3.В Поводження з гноєм |  |  |  |  |
| Забруднююча речовина |  |  |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 12000 | Метан |  |  | 93,563 |
|  | Усього для підприємства: |  |  | 93,563 |
| Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) |  |  |  |  |
| 3.D.f,3.I Інші види сільського господарства, включаючи використання пестицидів |  |  |  |  |
| Забруднююча речовина |  |  |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | Натрію гідроокис (натр їдкий,сода каустична) |  |  | 0,052 |
| 03001 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 10 мкм / Натрію сульфат |  |  | 0,017 |
| 11000 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) |  |  | 1,743 |
| 15003 | Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCl) |  |  | 0,012 |
|  | Усього для підприємства: |  |  | 1,824 |

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва.

Таблиця. Інформація про заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування (для об’єктів першої групи)

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

ТОВ «МАРГАНЕЦЬКА ПТАХОФАБРИКА» Проммайданчик №1 відноситься до другої групи, тому таблиця не заповнюється відповідно до вимог Інструкції.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не розробляються, оскільки фактичні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на підприємстві не перевищують встановлених нормативів гранично-допустимих викидів.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва

Систематично проводити технічне навчання та поглиблення знань обслуговуючого персоналу з питань технічної експлуатації технологічного обладнання, що здійснює викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря.

Здійснювати постійний контроль за технічним станом технологічного обладнання, вчасно проводити ремонтні роботи відповідно графіку ППР.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в

атмосферне повітря

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не розробляються, оскільки обсяги залпових викидів забруднюючих речовин не перевищують встановлених нормативів.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан

На підприємстві не планується впровадження заходів щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаних з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря та приведення місця діяльності у задовільний стан.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не розробляється для об’єкту, оскільки об’єкт не включений до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих

метеорологічних умовах (НМУ)

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок "Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях" (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01.12.86, для об'єктів, які знаходяться в населених пунктах, де гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах не передбачаються, оскільки об’єкт розташований в населеному пункті де прогнозування НМУ не проводиться.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування

Таблиця 10.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заходи не плануються |  |  |  |  |  |

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин відсутні.

Таблиця 10.2. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

| Найменування об'єкта підвищеної небезпеки | Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки | Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті | Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта | Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря | Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації | Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Заходи не плануються |  |  |  |  |  |  |

ТОВ «МАРГАНЕЦЬКА ПТАХОФАБРИКА» Проммайданчик №1  не належить до об’єктів підвищеної небезпеки, тому перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря відсутні.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів

Нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не застосовувались.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Фактичні обсяги викидів не перевищують нормативи гранично допустимих викидів, розрахунки розсіювання на межі санітарно-захисної не перевищують нормативи гранично допустимих викидів.